|  | v.1.17 |
| --- | --- |

Протокол работы ККТ с ФН

Спецификация

ООО "Торговый Баланс М"

Версия документации:	2.0

Номер сборки:			25

Дата сборки:			01.11.2025

Исправления и уточнения документации

| Реквизиты документации | Исправления и уточнения |
| --- | --- |
| Версия документации: Номер сборки: |  |

| Версия протокола | Исправления и дополнения |
| --- | --- |
| 1.17 | По сравнению с версией v.1.16: Добавлены команды: - FF61h - Проверка маркированного товара ; - FF67h - Привязка маркированного товара к позиции ; - FF68h - Получить состояние по передаче уведомлений о реализации маркированных товаров ; - FF69h - Принять или отвергнуть введенный код маркировки ; - FF70h - Запрос статуса по работе с кодами маркировки ; - FF71h - Начать выгрузку уведомлений о реализации маркированных товаров (в автономном режиме) ; - FF72h - Прочитать блок уведомления (в автономном режиме) ; - FF73h - Подтвердить выгрузку уведомления (в автономном режиме) ; - FF74h - Запрос исполнения ФН; - FF75h - Запрос общего размера данных документа в ФН. |

Оглавление

Введение	7

Общие положения	7

Стандартный нижний уровень	7

Альтернативный нижний уровень1	8

Команды ККТ	12

Разрядность денежных величин	12

Формат передачи значений	12

Ответы и коды ошибок	12

Поддерживаемые команды	13

Описание команд	15

Запрос дампа	15

Запрос данных	15

Прерывание выдачи данных	15

Короткий запрос состояния ККТ	16

Запрос состояния ККТ	16

Печать жирной строки (шрифт 2)	18

Гудок	19

Установка параметров обмена	19

Чтение параметров обмена	20

Технологическое обнуление	20

Печать стандартной строки (шрифт 1)	20

Печать заголовка документа	21

Тестовый прогон	21

Запрос денежного регистра	21

Запрос операционного регистра	21

Запись таблицы	22

Чтение таблицы	22

Программирование времени	22

Программирование даты	22

Подтверждение программирования даты	22

Инициализация таблиц начальными значениями	23

Отрезка чека	23

Прочитать параметры шрифта	23

Общее гашение	23

Открыть денежный ящик	23

Протяжка	24

Прерывание тестового прогона	24

Снятие показаний операционных регистров	24

Запрос структуры таблицы	24

Запрос структуры поля	25

Печать строки данным шрифтом	25

Суточный отчет без гашения	25

Суточный отчет с гашением	25

Печать графики-512 с масштабированием1	26

Загрузка графики-5121	26

Печать графики с масштабированием1	27

Внесение	27

Выплата	27

Печать клише	28

Конец документа	28

Печать рекламного текста	28

Возврат названия ошибки	28

Аннулирование чека	28

Подытог чека	29

Печать копии чека (Повтор документа)	29

Открыть чек	29

Продолжение печати	29

Загрузка графики	29

Печать графики	30

Печать штрих-кода EAN-13	30

Печать расширенной графики	30

Загрузка расширенной графики	30

Печать графической линии (одномерный штрихкод)	31

Суточный отчет с гашением в буфер	31

Печать отчета с гашением из буфера	31

Запрос состояния принтера длинное	32

Запрос состояния принтера короткое	32

Загрузка данных	32

Печать многомерного штрих-кода	32

Открыть смену	33

Расширенный запрос	34

Получить тип устройства	36

Запрос статуса ФН	37

Запрос номера ФН	38

Запрос срока действия ФН	38

Запрос версии ФН	38

Начать отчет о регистрации ККТ	39

Сформировать отчёт о регистрации ККТ	39

Сброс состояния ФН	39

Отменить документ в ФН	40

Запрос итогов последней фискализации (перерегистрации)	40

Найти фискальный документ по номеру	41

Передать произвольную TLV структуру	41

Запрос параметра открытия ФН	41

Запросить о наличие данных в буфере	42

Прочитать блок данных из буфера	42

Начать запись данных в буфер	42

Записать блок данных в буфер	42

Сформировать отчёт о перерегистрации ККТ	42

Начать формирование чека коррекции	44

Сформировать чек коррекции	44

Начать формирование отчёта о состоянии расчётов	44

Сформировать отчёт о состоянии расчётов	44

Получить статус информационного обмена	45

Запросить фискальный документ в TLV формате	45

Чтение TLV фискального документа	45

Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа	45

Начать закрытие фискального режима	45

Закрыть фискальный режим	46

Запрос количества ФД на которые нет квитанции	46

Запрос параметров текущей смены	46

Начать открытие смены	46

Начать закрытие смены	46

Закрытие чека расширенное вариант №2	47

Операция V2	48

Сформировать чек коррекции V2	48

Запрос итогов фискализации (перерегистрации)V2	49

Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции	50

Запись блока данных прошивки ФР на SD карту	50

Сгенерировать токен Mono	51

Проверка маркированного товара	51

Синхронизировать регистры со счётчиком ФН	53

Запрос ресурса свободной памяти в ФН	53

Передача в ФН TLV из буфера	53

Получить случайную последовательность	53

Авторизоваться	54

Привязка маркированного товара к позиции	54

Получить состояние по передаче уведомлений о реализации маркированных товаров	56

Принять или отвергнуть введенный код маркировки	57

Запрос статуса по работе с кодами маркировки	57

Начать выгрузку уведомлений о реализации маркированных товаров (в автономном режиме)	58

Прочитать блок уведомления (в автономном режиме)	58

Подтвердить выгрузку уведомления (в автономном режиме)	59

Коды реквизитов онлайн платежей Моби	59

Запрос исполнения ФН	59

Запрос общего размера данных документа в ФН	60

Коды ошибок	62

Приложение 1 Режимы и подрежимы ККТ	66

Приложение 2 Диаграмма состояний обмена стандартного нижнего уровня со стороны ККТ	67

Приложение 3 Рекомендуемая диаграмма состояний обмена стандартного нижнего уровня со стороны ПК	68

Приложение 4 Актуальность флагов ККТ для моделей и версий ККТ	70

Приложение 5 Перечень исправлений и дополнений, внесённых в новую версию протокола	71

Протокол связи

Данный протокол предназначен для организации обмена данными между персональным компьютером (ПК) и контрольно-кассовой техникой (ККТ). Инициатором обмена выступает ПК, который отправляет команды ККТ и ожидает ответ. ККТ не инициирует передачу данных самостоятельно.

В качестве физических интерфейсов для подключения ККТ могут использоваться:

- последовательный интерфейс RS-232

- Ethernet

- Wi-Fi

- Bluetooth

Интерфейс RS-232C применяется без использования линий аппаратного квитирования. Поддерживаемые скорости передачи данных включают: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 бод. Некоторые модели ККТ также поддерживают более высокие скорости: 230400, 460800 и 921600 бод.

Стандартный протокол

Обмен сообщениями между ПК и ККТ

При взаимодействии ПК и контрольно-кассовая техника (ККТ) обмениваются сообщениями. Каждое сообщение может содержать:

- команду от ПК

- ответ на команду от ККТ

Формат сообщения

| 0 | 1 | 2 | LEN+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | LEN | DATA | CRC |

- Байт 0 — признак начала сообщения STX

- Байт 1 — длина сообщения LEN=Length(DATA).

- Байты 2…(N+1) — данные, код команды + параметры.

- Байт N+2 — контрольная сумма, вычисляется поразрядным исключающим ИЛИ (XOR) всех байтов сообщения, кроме STX.

Правила приема сообщения

- Сообщение считается принятым, если получены все байты сообщения.

- Сообщение считается принятым корректно, если получены все байты, и код CRC является корректным.

Подтверждение приема

Каждое принятое сообщение подтверждается одним байтом:

- ACK — сообщение принято корректно

- NAK — сообщение принято с ошибкой, CRC некорректный

Обмен данными

После включения питания ККТ ожидает байт запроса ENQ:

- Ответ NAK — ККТ ожидает новую команду.

- Ответ ACK — у ККТ есть данные для передачи. После передачи ACK ККТ передает данные.

- Отсутствие ответа — отсутствие связи между хостом и ККТ.

Параметры порта по умолчанию

- 8 бит данных;

- 1 стоп-бит;

- отсутствие проверки чётности;

- скорость обмена: 4800 или 115200 бод;

- тайм-аут ожидания каждого байта: 50 мс.

Скорость обмена и тайм-аут могут быть изменены командой от ПК.

Таймауты и повторы

- Минимальное время между приёмом последнего байта сообщения и передачей подтверждения, а также между приёмом ENQ и реакцией на него — соответствует тайм-ауту приёма байта.

- Количество повторов при неудачных сеансах связи (отсутствие подтверждения, отрицательное подтверждение, ошибки в ответе) настраивается в программном обеспечении хоста.

Коды символов:

| Служебный символ | КОД, HEX |
| --- | --- |
| ENQ | 5 |
| STX | 2 |
| ACK | 6 |
| NAK | 15 |

Алгоритм обмена по стандартному протоколу приведен в Приложение 2.

Последовательность при выполнении команды:

Протокол ККТ 2.0

Применение

Работа в условиях незащищённого от помех физического канала (радиоэфир).

Особенности

Обеспечивается устойчивость к потере, искажению и задержке передаваемых данных в канале связи.

Логический уровень: обмен данными осуществляется в строгой последовательности «кадр запроса N к ККТ → кадр ответа N от ККТ».

Физический уровень: приём и передача реализованы с использованием раздельных буферов. Это обусловлено наличием в канале произвольных (в том числе длительных) задержек и механизмом повторной отправки запросов по таймауту, что может приводить к нарушению исходной последовательности кадров.

Примечание о совместимости: альтернативный нижний уровень протокола ККТ может быть совмещён со стандартным нижним уровнем в рамках одной программной модели, однако их использование является взаимоисключающим в любой момент времени.

Принцип работы

Взаимодействие с ККТ построено по принципу «клиент-сервер»:

- Клиент — Кассовая Программа (КП), которая инициирует обмен данными, отправляя запрос на выполнение команды.

- Сервер — ККТ, которая обрабатывает запрос и возвращает ответ.

Обмен данными между КП и ККТ осуществляется пакетами (кадрами). Каждый запрос и ответ формируется в виде кадра с уникальным номером. Для синхронизации обмена пара «запрос-ответ» использует один и тот же номер, что позволяет каждой из сторон однозначно идентифицировать связанные кадры.

Логический формат пакетов

| Индексы | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [LEN+3] | [LEN+4] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поля | STX | LENLSB | LENMSB | NUMLSB | NUMMSB | DATA[] | CRCLSB | CRCMSB |
|  |  |  |  | LEN16 |  |  |  |  |
|  |  | CRC16 |  |  |  |  |  |  |

Поля:

[0] {STX} – стартовый символ, обозначает начало пакета. Значение 0x8F.

[1][2] {LEN16} – общая длина полей {NUM16, DATA[]} в байтах. Диапазон значений LEN16 = 0, 2…65535.

Если LEN16 = 0 (тип I) – пустой пакет без номера; поля: {STX, LEN16, CRC16}; длина пакета 5 байт.

[LEN+3] [LEN+4] {CRC16} – контрольная сумма, которая включает в себя байты полей {LEN16, NUM16, DATA[]} (если имеются).

Если LEN16 = 2 (тип II) – пустой пакет с номером; поля: {STX, LEN16, NUM16, CRC16}; длина пакета 7 байт.

[3][4] {NUM16} – номер пакета. Диапазон значений NUM = 0…65535. Начальное значение 1.

Если LEN16 = 3…65535 (тип III) – информационный пакет; поля: {STX, LEN16, NUM16, DATA[], CRC16}; длина пакета 8…65540 байт.

[5] {DATA[]} – информационное поле (блок) данных пакета. Длина блока данных LEN16 - 2 = 1...65533 байтов.

Примечание 1. Значение LEN16 = 1 недопустимо, пакет поврежден.

Примеры пакетов:

| Типы\Индексы | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] |  | [5] | [6] | [7] | [8] | Поддержка типов пакетов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | STX | LEN16 = 0 |  | CRC16 |  |  |  |  |  |  | запрос |
| – | STX | LEN16 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | недопустимо |
| II | STX | LEN16 = 2 |  | NUM16 |  |  | CRC16 |  |  |  | ответ |
| III | STX | LEN16 = 3 |  | NUM16 |  |  | DATA | CRC16 |  |  | запрос и ответ |
|  |  | LEN16 = 4 |  |  |  | DATA[0] |  | DATA[1] | CRC16 |  |  |

Примечание 2. В целях синхронизации (получения клиентом номера пакета {NUM16} сервера), а также слежения за беспрерывностью связи (ping) предусматривается пустой пакет запроса с полем LEN = 0 (тип I). Пакет ответа – последняя выполненная команда (тип III). В случае отсутствия хоть одной исполненной команды на сервере (ККТ в режиме технологического обнуления) – пустой пакет ответа с полем LEN = 2 (тип II).

Контроль целостности данных

http://ru.wikipedia.org/wiki/Циклический_избыточный_код

Пример программы расчета CRC-16 CCITT:

unsigned short crc16 = 0xffff; // Init

void UpdateCrc16( unsigned char _sym ) // CRC-16 CCITT

{

unsigned short crc16_new = (unsigned char)(crc16 >> 8) | (crc16 << 8);

crc16_new ^= _sym;

crc16_new ^= (unsigned char)(crc16_new & 0x00ff) >> 4;

crc16_new ^= crc16_new << 12;

crc16_new ^= (crc16_new & 0x00ff) << 5;

crc16 = crc16_new;

return;

}

Примечание. Если в принятом пакете с логическим форматом (после де-байт-стаффинга пакета с физическим форматом, см. ниже) контрольная сумма не сходится, то считать принятый пакет поврежденным (непринятым).

Физический формат пакетов

Для того чтобы стартовый символ начала пакета {STX} не встречался в любых полях пакета {LEN16, NUM16, DATA[], CRC16} кроме самого начала пакета предусматривается байт-стаффинг.

Специальные символы:

| Символ | HEX-код | DEC-код | Кодировка CP-1251 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX | 0x8F | 143 | Џ |
| ESC | 0x9F | 159 | џ |
| TSTX | 0x81 | 129 | Ѓ |
| TESC | 0x83 | 131 | ѓ |

Прямое и обратное кодирование подразумевает преобразование всего пакета за исключением первого символа {STX} начала пакета.

Таблица кодирования:

| Логический формат |  | Физический формат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| STX |  | ESC TSTX | изменение длины последовательности |
| ESC |  | ESC TESC |  |
| TSTX |  | TSTX | без изменений |
| TESC |  | TESC |  |

Пример обратного кодирования:

| Логический формат |  |  |  |  |  |  |  |  | Физический формат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STX | LEN16 = 3 |  | NUM16 = 0x008F |  | DATA | CRC16 |  |  | STX | LEN16 = 3 |  | ESC | TSTX | 0x00 | DATA | CRC16 |  |
| [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |  | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |

Преобразования могут быть выполнены побайтово по мере поступления принимаемых данных.

Примечание 1. Длина физического формата пакета больше или равна длине пакета логического.

Примечание 2. Максимальная длина физического буфера приема или передачи кадра равна: 2*[sizeof(LEN16) + sizeof(NUM16) + (LEN16 ­ sizeof(NUM16)) + sizeof(CRC16)] = 2*[2 + 2 + (LEN16 - 2) + 2] = 131078 байт.

Примечание 3. В конкретной реализации ККТ размер буферов на прием и передачу может быть меньше максимально возможной длины. В этом случае по мере поступления данных в приемный буфер допускается отбрасывать принимаемый пакет если значение полученного поля {LEN16} после де-байт-стаффинга превышает размер буфера приема.

Примечание 4. Если при обратном кодировании полученного пакета возникает ситуация в которой следующий символ за ESC не равен TSTX или TESC, то считать пакет поврежденным (непринятым). Аналогично поступать если обнаружен символ STX.

Примечание 5. Последовательность преобразований:

– передача кадра в физическом формате: формирование кадра в логическом формате, расчет CRC16, байт-стаффинг (прямое кодирование);

– прием кадра в физическом формате: де-байт-стаффинг (обратное кодирование), проверка CRC16, разбор кадра в логическом формате.

Синхронизация пакетов

Клиент (КП) передает пакет запроса с номером i (поле {NUM16} кадра) серверу (ККТ). Если ККТ приняла пакет успешно (по результату де-байт-стаффинга и проверки CRC16) и находится в состоянии синхронизации с КП (последний пакет ответа ККТ с номером i-1), то ККТ обрабатывает запрос (исполняет команду ККТ) и отправляет КП пакет ответа с тем же номером i как у полученного запроса.

Если КП и ККТ несинхронизированы, то ККТ отправляет КП пакет ответа на последнюю выполненную команду на любой пакет запроса. В этом случае КП получает от ККТ текущий номер i для того чтобы засинхронизироваться с ККТ и повторить пакет запроса с новым номером i+1.

Вывод. ККТ обрабатывает принятую команду от КП только если обмен пакетов между КП и ККТ синхронизирована (по полю {NUM16}), т.е. номера пакетов запрос-ответ на обоих сторонах инкрементируются согласовано. В противном случае (при нарушениях связи) ККТ повторяет пакеты ответа с текущим номером i на каждый не i+1 номер пакета запроса КП.

Следствие 1. В случае если передача от КП к ККТ нарушена, то КП следует повторять пакеты запросов с тем же номером i через тайм-аут (бóльший чем тайм-аут приема байта на стороне ККТ, который устанавливается командой 14H "Установка параметров обмена") до тех пор пока не получит пакет ответа от ККТ с тем же номером i. Получение такого ответа означает что команда ККТ была однократно исполнена. Данный метод опроса ККТ также можно использовать с целью ожидания возобновления связи.

Следствие 2. В случае если прием от ККТ к КП нарушен, то на каждый принятый пакет запроса с тем же номером i ККТ будет игнорировать повторную обработку команды ККТ и повторять пакеты ответов с тем же номером i.

Примечание 1. Инкрементирование номера пакета производится по модулю 65536 (i % 65536).

Примечание 2. Значение номера пакета равное 0 возможно только после первого переполнения, т.к. начальное значение номера равно 1.

Переключение между протоколами нижнего уровня

Теоретическая особенность работы ККТ подразумевает возможность вернуть результат выполнения последней команды при любых условиях (обрыв связи, отключение питания) чтобы гарантировать его доставку КП. Фактически по включению питания ККТ не возвращает ответ на предыдущую команду и следовательно может работать в режиме автовыбора протокола.

Из-за несовместимости протоколов нижнего уровня между стандартным и альтернативным, переключение между ними не может быть осуществленно "на лету". Поддерживаются события для перевода ККТ в режим автовыбора протокола:

– по запуску тестового прогона при включении питания с удержанием кнопки промотки бумаги (сброс настроек связи по умолчанию);

– выполнение команды 14H "Установка параметров обмена".

В режиме автовыбора протокола ККТ распознает тип протокола по первому принятому байту (при ENQ = 0x05 или STX = 0x02 для стандартного протокола и при STX = 0x8F – для альтернативного) и устанавливает опознанный протокол в качестве рабочего до следующего события смены протокола.

Примечание: 1 – для параметра модели Бит 28, см. команду F7h.

Команды ККТ

Разрядность денежных величин

Все суммы в данном разделе – целые величины, указанные в копейках.

Формат передачи значений

Все числовые величины передаются в двоичном формате, если не указано другое. Первым передается самый младший байт, последним самый старший байт.

При передаче даты (3 байта) сначала передаётся число (1 байт – ДД), затем месяц (2 байта – ММ), и последним – год (1 байт – ГГ).

При передаче времени (3 байта) первым байтом передаются часы (1 байт – ЧЧ), затем минуты (1 байт – ММ), и последними передаются секунды (1 байт – СС).

Ответы и коды ошибок

Ответное сообщение содержит корректную информацию, если код ошибки (второй байт в ответном сообщении) 0. Если код ошибки не 0, передается только код команды и код ошибки – 2 байта.

Поддерживаемые команды

| Код команды | Название команды | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 01h | Запрос дампа | 15 |
| 02h | Запрос данных | 15 |
| 03h | Прерывание выдачи данных | 15 |
| 10h | Короткий запрос состояния | 16 |
| 11h | Запрос состояния ККТ | 16 |
| 12h | Печать жирной строки (шрифт 2) | 18 |
| 13h | Гудок | 19 |
| 14h | Установка параметров обмена | 19 |
| 15h | Чтение параметров обмена | 20 |
| 16h | Технологическое обнуление | 20 |
| 17h | Печать стандартной строки (шрифт 1) | 20 |
| 18h | Печать заголовка документа | 21 |
| 19h | Тестовый прогон | 21 |
| 1Ah | Запрос денежного регистра | 21 |
| 1Bh | Запрос операционного регистра | 21 |
| 1Eh | Запись таблицы | 22 |
| 1Fh | Чтение таблицы | 22 |
| 21h | Программирование времени | 22 |
| 22h | Программирование даты | 22 |
| 23h | Подтверждение программирования даты | 22 |
| 24h | Инициализация таблиц начальными значениями | 23 |
| 25h | Отрезка чека | 23 |
| 26h | Прочитать параметры шрифта | 23 |
| 27h | Общее гашение | 23 |
| 28h | Открыть денежный ящик | 23 |
| 29h | Протяжка | 24 |
| 2Bh | Прерывание тестового прогона | 24 |
| 2Сh | Снятие показаний операционных регистров | 24 |
| 2Dh | Запрос структуры таблицы | 24 |
| 2Eh | Запрос структуры поля | 25 |
| 2Fh | Печать строки данным шрифтом | 25 |
| 40h | Суточный отчет без гашения | 25 |
| 41h | Суточный отчет с гашением | 25 |
| 4Dh | Печать графики-512 с масштабированием1 | 26 |
| 4Eh | Загрузка графики-5121 | 26 |
| 4Fh | Печать графики с масштабированием | 27 |
| 50h | Внесение | 27 |
| 51h | Выплата | 27 |
| 52h | Печать клише | 28 |
| 53h | Конец документа | 28 |
| 54h | Печать рекламного текста | 28 |
| 6Bh | Возврат названия ошибки | 28 |
| 88h | Аннулирование чека | 28 |
| 89h | Подытог чека | 29 |
| 8Ch | Печать копии чека (Повтор документа) | 29 |
| 8Dh | Открыть чек | 29 |
| B0h | Продолжение печати | 29 |
| С0h | Загрузка графики | 29 |
| С1h | Печать графики | 30 |
| С2h | Печать штрих-кода EAN-13 | 30 |
| С3h | Печать расширенной графики | 30 |
| С4h | Загрузка расширенной графики | 30 |
| C5h | Печать графической линии | 31 |
| C6h | Суточный отчет с гашением в буфер | 31 |
| C7h | Печать отчета с гашением из буфера | 31 |
| D0h | Запрос состояния принтера длинное | 32 |
| D1h | Запрос состояния принтера короткое | 32 |
| DDh | Загрузка данных | 32 |
| DEh | Печать многомерного штрих-кода | 32 |
| E0h | Открыть смену | 33 |
| F7h | Расширенный запрос | 34 |
| FCh | Получить тип устройства | 36 |
| FF01h | Запрос статуса ФН | 37 |
| FF02h | Запрос номера ФН | 38 |
| FF03h | Запрос срока действия ФН | 38 |
| FF04h | Запрос версии ФН | 38 |
| FF05h | Начать отчет о регистрации ККТ | 39 |
| FF06h | Сформировать отчёт о регистрации ККТ | 39 |
| FF07h | Сброс состояния ФН | 39 |
| FF08h | Отменить документ в ФН | 40 |
| FF09h | Запрос итогов последней фискализации | 40 |
| FF0Ah | Найти фискальный документ по номеру | 41 |
| FF0Ch | Передать произвольную TLV структуру | 41 |
| FF0Eh | Запрос параметра открытия ФН | 41 |
| FF30h | Запросить о наличие данных в буфере | 42 |
| FF31h | Прочитать блок данных из буфера | 42 |
| FF32h | Начать запись данных в буфер | 42 |
| FF33h | Записать блок данных в буфер | 42 |
| FF34h | Сформировать отчёт о перерегистрации ККТ | 42 |
| FF35h | Начать формирование чека коррекции | 44 |
| FF36h | Сформировать чек коррекции | 44 |
| FF37h | Начать формирование отчёта о состоянии расчётов | 44 |
| FF38h | Сформировать отчёт о состоянии расчётов | 44 |
| FF39h | Получить статус информационного обмена | 45 |
| FF3Ah | Запросить фискальный документ в TLV формате | 45 |
| FF3Bh | Чтение TLV фискального документа | 45 |
| FF3Ch | Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа | 45 |
| FF3Dh | Начать закрытие фискального режима | 45 |
| FF3Eh | Закрыть фискальный режим | 46 |
| FF3Fh | Запрос количества ФД на которые нет квитанции | 46 |
| FF40h | Запрос параметров текущей смены | 46 |
| FF41h | Начать открытие смены | 46 |
| FF42h | Начать закрытие смены | 46 |
| FF45h | Закрытие чека V2 | 47 |
| FF46h | Операция V2 | 48 |
| FF4Ah | Сформировать чек коррекции V2 | 48 |
| FF4Ch | Запрос итогов фискализации (перерегистрации)V2 | 49 |
| FF4Dh | Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции | 50 |
| FF4Eh | Запись блока данных прошивки ФР на SD карту | 50 |
| FF53h | Сгенерировать токен Mono | 51 |
| FF61h | Проверка маркированного товара | 51 |
| FF62h | Синхронизировать регистры со счётчиком ФН | 53 |
| FF63h | Запрос ресурса свободной памяти в ФН | 53 |
| FF64h | Передача в ФН TLV из буфера | 60 |
| FF65h | Получить случайную последовательность | 53 |
| FF66h | Авторизоваться | 54 |
| FF67h | Привязка маркированного товара к позиции | 54 |
| FF68h | Получить состояние по передаче уведомлений о реализации маркированных товаров | 56 |
| FF69h | Принять или отвергнуть введенный код маркировки | 63 |
| FF70h | Запрос статуса по работе с кодами маркировки | 64 |
| FF71h | Начать выгрузку уведомлений о реализации маркированных товаров (в автономном режиме) | 65 |
| FF72h | Прочитать блок уведомления (в автономном режиме) | 65 |
| FF73h | Подтвердить выгрузку уведомления (в автономном режиме) | 66 |
| FF74h | Запрос исполнения ФН | 66 |
| FF75h | Запрос общего размера данных документа в ФН | 67 |
| FF76h | Запрос общего размера данных документа в ФН | 67 |

Описание команд

Запрос дампа

Код команды:	01h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль сервисной организации 1 или системного администратора1, если пароль сервисной организации не был установлен (4 байта).

Код устройства1 (1 байт):

- 03h – часы

- 04h – энергонезависимая память

- 06h – память программ ККТ

- 07h – оперативная память ККТ

- 08h – образ файловой системы

- 09h – образ uLinux

- 0Ah – исполняемый файл ПО

- 86h2 – память программ ККТ

Ответ: 		01h. Длина сообщения: 4 байта.

Код ошибки (1 байт)

Количество блоков данных (2 байта)

Примечание:

1 – в зависимости от модели ККТ;

2 – размер блока данных 248 байт (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H).

Запрос данных

Код команды:	02h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль сервисной организации1 или системного администратора1, если пароль сервисной организации не был установлен (4 байта)

Ответ: 		02h. Длина сообщения: 37 или 253 байт.

Код ошибки (1 байт)

Код устройства в команде запроса дампа (1 байт)

Номер блока данных (2 байта)

Блок данных (32 или 248 байт)

Примечание: 1 – в зависимости от модели ККТ.

Прерывание выдачи данных

Код команды:	03h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль системного администратора, если пароль сервисной организации не был установлен (4 байта).

Ответ: 		03h. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Короткий запрос состояния ККТ

Код команды:	10h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ: 		10h. Длина сообщения: 16 или 171 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Флаги ККТ (2 байта)

Режим ККТ (1 байт)

Подрежим ККТ (1 байт)

Количество операций в чеке (1 байт) младший байт двухбайтного числа (см. ниже)

Напряжение резервной батареи (1 байт)

Напряжение источника питания (1 байт)

Зарезервировано (1 байт)

Код ошибки при обновлении ключей (1 байт)

Количество операций в чеке (1 байт) старший байт двухбайтного числа (см. выше)

Температура ТПГ (1 байт)

Предыдущий режим ККТ (1 байт)

Статус обновления ключей (1 байта): Бит 0 – требуется обновление; бит 1 – требуется срочное обновление; биты 2-7 – количество обновленных ключей (0-63)

Результат последней печати1 (1 байт)

| Флаги ККТ | Битовое поле (назначение бит): 0 – Рулон операционного журнала (контрольной ленты) (0 – нет, 1 – есть) 1 – Рулон чековой ленты (0 – нет, 1 – есть) 6 – Оптический датчик операционного журнала (контрольной ленты) (0 – бумаги нет, 1 – бумага есть) 7 – Оптический датчик чековой ленты (0 – бумаги нет, 1 – бумага есть) 8 – Рычаг термоголовки контрольной ленты (0 – поднят, 1 – опущен) 9 – Рычаг термоголовки чековой ленты (0 – поднят, 1 – опущен) 10 – Крышка корпуса ККТ (0 – опущена, 1 – поднята) 11 – Денежный ящик (0 – закрыт, 1 – окрыт) 12 – Крышка корпуса ККТ контрольной ленты (0 – опущена, 1 – поднята) (см. Приложение 4 о флагах в разных моделях и версиях ККТ) |
| --- | --- |
| Режим ККТ | См. Приложение 1 |
| Подрежим ККТ | См. Приложение 1 |
| Результат последней печати1 | Причина завершения печати или промотки бумаги: 0 – печать завершена успешно 1 – произошел обрыв бумаги 2 – ошибка принтера (перегрев головки, другая ошибка) 5 – идет печать |

Примечание: 1– в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 34, см. команду F7H).

Запрос состояния ККТ

Код команды:	11h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ: 		11h. Длина сообщения: 48 или 501 или 521,2,3 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Версия ПО ККТ (2 байта)

Сборка ПО ККТ (2 байта)

Дата ПО ККТ (3 байта) ДД-ММ-ГГ

Номер в зале (1 байт)

Сквозной номер текущего документа (2 байта)

Флаги ККТ (2 байта)

Режим ККТ (1 байт)

Подрежим ККТ (1 байт)

Порт ККТ (1 байт)

Версия ПО ФП (2 байта) (устарело)

Сборка ПО ФП (2 байта) (устарело)

Дата ПО ФП (3 байта) ДД-ММ-ГГ (устарело)

Дата (3 байта) ДД-ММ-ГГ

Время (3 байта) ЧЧ-ММ-СС

Флаги ФП (1 байт) (устарело)

Заводской номер (4 байта) младшее длинное слово 6-байтного числа (см. ниже)

Номер закрытой смены (2 байта)

Свободно записей ФП (2 байта) (устарело)

Сделано фискализаций (1 байт)

Осталось фискализаций (1 байт)

ИНН (6 байт)

Заводской номер2,3 (2 байта) старшее слово 6-байтного числа

| Версия ПО ККТ | 2 WIN1251-символа, между которыми надо вставить символ «точка». Например, «10» соответствует 1.0 |
| --- | --- |
| Сборка ПО ККТ | 0...65535 |
| Дата ПО ККТ | Дата выпуска программного обеспечения системной платы ДД-ММ-ГГ |
| Номер в зале | 01…99 |
| Сквозной номер текущего документа | 0000…9999 |
| Флаги ККТ | Битовое поле (назначение бит): 0 – Рулон операционного журнала (контрольной ленты) (0 – нет, 1 – есть) 1 – Рулон чековой ленты (0 – нет, 1 – есть) 6 – Оптический датчик операционного журнала (контрольной ленты) (0 – бумаги нет, 1 – бумага есть) 7 – Оптический датчик чековой ленты (0 – бумаги нет, 1 – бумага есть) 8 – Рычаг термоголовки контрольной ленты (0 – поднят, 1 – опущен) 9 – Рычаг термоголовки чековой ленты (0 – поднят, 1 – опущен) 10 – Крышка корпуса ККТ (0 – опущена, 1 – поднята) 11 – Денежный ящик (0 – закрыт, 1 – окрыт) 12 – Крышка корпуса ККТ контрольной ленты (0 – опущена, 1 – поднята) (см. Приложение 4 о флагах в разных моделях и версиях ККТ) |
| Режим ККТ | См. Приложение 1 |
| Подрежим ККТ | См. Приложение 1 |
| Порт | Номер порта ККТ, к которому подключен хост. Формат – двоичное число из диапазона: 0…127 – COM-порты; 128 – TCP сокет; 129…255 – зарезервировано |
| Дата ДД-ММ-ГГ | Дата ДД-ММ-ГГ |
| Время ЧЧ-ММ-СС | 00…23, 00…59, 00…59 – показания внутренних часов ККТ |
| Зав. Номер | 00000000…99999999 (FFh FFh FFh FFh – заводской номер не введен) |
| Номер последней закрытой смены3 | 0000…99992 |
| Количество перерегистраций (фискализаций)4 | 0…202 |
| Количество оставшихся перерегистраций (фискализаций) | 0…202 |
| ИНН | 00000000000000…999999999999992 (FFh FFh FFh FFh FFh FFh – ИНН не введен) ≤142 знаков |
| Зав. Номер (старшее слово)2,3 | 0000…9999 (FFh FFh – заводской номер не введен) |

Примечание

1 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H);

2 – в зависимости от модели ККТ, в т.ч. для стран СНГ;

3 – в зависимости от модели ККТ (для ненулевого значения параметра модели "Количество цифр в длинном заводском номере", см. команду F7H).

Печать жирной строки (шрифт 2)

Код команды:	12h. Длина сообщения: 26 или 6+X1,2 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Флаги (1 байт)

Бит 0 – контрольная лента

Бит 1 – чековая лента

Бит 23 – подкладной документ

Бит 34 – слип-чек

Бит 61 – перенос строк5

Бит 71 – отложенная печать

Печатаемые символы6,7,8,9,10 (20 или X1,2 байт)

Ответ:		12h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Примечание:

1 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H);

2 – максимальная длина строки зависит от длины сообщения (см. поле "Максимальная длина команды (N/LEN16)" в команде F7H);

3 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 21, см. команду F7H);

4 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 34, см. команду F7H); если фискальный чек открыт и установлена настройка "ПЕЧАТЬ ЧЕКА ПО ЗАКРЫТИЮ" в таблице 1, то печатаемая строка будет распечатана перед фискальным чеком; если не стоит Бит 7 то строка печатается немедленно; результат печати можно проверить командой 10H;

5 – если печатаемая строка не умещается на строке данным шрифтом;

6 – кодовая страница WIN1251; символы с кодами 0…31 не отображаются; символ '\0' (код 0) в строке принудительно завершает строку;

7 – если Бит 6 установлен, в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 29, см. команду F7H) символ перевода строки '\n' (код 10) осуществляет перенос на новую строку;

8 – если Бит 6 установлен, в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 30, см. команду F7H) cимволы номера шрифта (коды 1…9) осуществляют перенос на новую строку и устанавливают заданный шрифт;

9 – символ пробела ' ' (код 32) подвергается удалению1 в соответствии с настройкой «УДАЛЯТЬ ВЕДУЩИЕ И КОНЕЧНЫЕ ПРОБЕЛЫ» в таблице 1;

10 – в режиме открытого фискального чека пустые строки не печатаются1.

Гудок

Код команды:	13h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ: 		13h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Установка параметров обмена

Код команды:	14h. Длина сообщения: 8 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Номер порта (1 байт) 0…2551

Код скорости обмена (1 байт) 0…91,2 или номер TCP порта3 (1 байт) 0…255

Тайм-аут приема байта4,5 (1 байт) 0…255

Ответ:		14h. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Примечание: настройки по умолчанию: для номеров портов 0…127 скорость 4800 или 1152001 бод с тайм-аутом от 1001 мс; для номера порта 1283 номер TCP порта 57 (TCP порт сокета 12345);

1 – в зависимости от модели ККТ; если порт не поддерживается или не поддерживает выбранную скорость будет выдано сообщение об ошибке;

2 – коды от 0 до 9 соответствуют скоростям обмена 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 2304001, 4608001, 9216001 для портов 0…1271; если устанавливается порт по которому ведется обмен, то подтверждение на прием команды и ответное сообщение выдаются ККТ на предыдущей скорости обмена;

3 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H); если задан номер порта 128, то значение номера TCP порта кодирует слово номера TCP порта сокета (2 байта) следующим образом: старшая половина байта номера TCP порта (биты 7…4) кодирует биты 15…12 слова, младшая половина байта (биты 3...0) кодирует младшие биты 3...0 слова номера TCP порта сокета. Биты 7...4 слова номера TCP порта сокета жестко заданы числом 3; примеры кодирования:
байт  номера TCP порта равный 255 (0xFF) задает слово номера TCP порта сокета  61503 = (0xF<<12)+(3<<4)+(0xF); 0  48 = (0<<12)+(3<<4)+0; при изменении номера TCP порта может потребоваться перезагрузить ККТ чтобы новые настройки вступили в силу;

4 – тайм-аут приема байта для портов 0…127 нелинейный: диапазон допустимых значений [0…255] распадается на три диапазона:
в диапазоне [0…150] каждая единица соответствует 1 мс, т.е. данным диапазоном задаются значения тайм-аута от 0 до 150 мс;
в диапазоне [151…249] каждая единица соответствует 150 мс, т.е. данным диапазоном задаются значения тайм-аута от 300 мс до 15 сек;
в диапазоне [250…255] каждая единица соответствует 15 сек, т.е. данным диапазоном задаются значения тайм-аута от 30 сек до 105 сек;

5 – не применяется для номера порта 128.

Чтение параметров обмена

Код команды:	15h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Номер порта (1 байт) 0…2551

Ответ: 		15h. Длина сообщения: 4 байта.

Код ошибки (1 байт)

Код скорости обмена (1 байт) 0…91,2 или номер TCP порта3 (1 байт) 0…255

Тайм аут приема байта4,5 (1 байт) 0…255

Примечание: см. Примечание к команде 14h.

Технологическое обнуление

Код команды:	16h. Длина сообщения: 1 байт.

Ответ:		16h. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Примечание:

– технологическое обнуление доступно только после вскрытия пломбы на кожухе ККТ и выполнения последовательности действий, описанных в ремонтной документации на ККТ;

– в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H) технологическое обнуление только снимает ошибки 74h, 78h, 79h; таблицы и регистры не очищаются.

Печать стандартной строки (шрифт 1)

Код команды:	17h. Длина сообщения: 46 или 6+X1,2 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Флаги (1 байт)

Бит 0 – контрольная лента

Бит 1 – чековая лента

Бит 23 – подкладной документ

Бит 34 – слип-чек

Бит 61 – перенос строк5

Бит 71 – отложенная печать

Печатаемые символы6,7,8,9,10 (40 или X1,2 байт)

Ответ: 		17h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30.

Примечание: см. Примечание к команде 12h.

Печать заголовка документа

Код команды:	18h. Длина сообщения: 37 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Наименование документа1,2 (30 байт)

Номер документа (2 байта)

Ответ:		18h. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Сквозной номер документа (2 байта)

Примечание:

1 – печатаемые символы в кодовой странице WIN1251; символы с кодами 0..31 не отображаются; символ '\0' (код 0) в строке принудительно обрезает строку;

2 – символ пробела ' ' (код 32) подвергается удалению в соответствии с настройкой «УДАЛЯТЬ ВЕДУЩИЕ И КОНЕЧНЫЕ ПРОБЕЛЫ» в таблице 1 для параметра модели Бит 23 (см. команду F7H).

Тестовый прогон

Код команды:	19h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Период вывода в минутах (1 байт) 1…99

Ответ:		19h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Запрос денежного регистра

Код команды:	1Ah. Длина сообщения: 6 или 71,2 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Номер [Ф-]регистра (1 байт) 0… 255 или Номер К-регистра1,2 (2 байт) 0…65535

Ответ:		1Ah. Длина сообщения: 9 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Содержимое регистра (6 байт)

Примечание:

1 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H);

2 – если в таблице 1 включен режим "ПЕЧАТЬ ОТЧ.ПО КАССИРАМ И ПОЧАСОВОГО ОТЧ.".

Запрос операционного регистра

Код команды:	1Bh. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Номер регистра (1 байт) 0…255

Ответ:		1Bh. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Содержимое регистра (2 байта)

Запись таблицы

Код команды:	1Eh. Длина сообщения: (9+X) байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Таблица (1 байт)

Ряд (2 байта)

Поле (1 байт)

Значение1,2,3 (X байт) до 40 или до 2461 байт

Ответ:		1Eh. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Примечание:

1 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H);

2 – для текстового значения: символы в кодовой странице WIN1251; символы с кодами 1…31 игнорируются; символ '\0' (код 0) в строке принудительно обрезает строку;

3 – для текстового значения: символ пробела ' ' (код 32) подвергается удалению1 в соответствии с настройкой «УДАЛЯТЬ ВЕДУЩИЕ И КОНЕЧНЫЕ ПРОБЕЛЫ» в таблице 1.

Чтение таблицы

Код команды:	1Fh. Длина сообщения: 9 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Таблица (1 байт)

Ряд (2 байта)

Поле (1 байт)

Ответ:		1Fh. Длина сообщения: (2+X) байт.

Код ошибки (1 байт)

Значение (X байт) до 40 или до 2461 байт

Примечание: 1 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H).

Программирование времени

Код команды:	21h. Длина сообщения: 8 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Время (3 байта) ЧЧ-ММ-СС

Ответ:		21h. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Программирование даты

Код команды:	22h. Длина сообщения: 8 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Дата (3 байта) ДД-ММ-ГГ

Ответ:		22h. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Подтверждение программирования даты

Код команды:	23h. Длина сообщения: 8 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Дата (3 байта) ДД-ММ-ГГ

Ответ:		23h. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Инициализация таблиц начальными значениями

Код команды:	24h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ:		24h. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Отрезка чека

Код команды:	25h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Тип отрезки (1 байт) «0» – полная, «1» – неполная

Ответ:		25h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Примечание: в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 13, см. команду F7H).

Прочитать параметры шрифта

Код команды:	26h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Номер шрифта (1 байт)

Ответ:		26h. Длина сообщения: 7 байт.

Код ошибки (1 байт)

Ширина области печати в точках (2 байта)

Ширина символа с учетом межсимвольного интервала в точках (1 байт)

Высота символа с учетом межстрочного интервала в точках (1 байт)

Количество шрифтов в ККТ (1 байт)

Общее гашение

Код команды:	27h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ:		27h. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Открыть денежный ящик

Код команды:	28h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Номер денежного ящика (1 байт) 0, 1

Ответ:		28h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Примечание: в зависимости от модели ККТ.

Протяжка

Код команды:	29h. Длина сообщения: 7 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Флаги (1 байт)

Бит 0 – контрольная лента

Бит 1 – чековая лента

Бит 21 – подкладной документ

Количество строк (1 байт) 1…255 – максимальное количество строк ограничивается размером буфера печати, но не превышает 255

Ответ:		29h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Примечание: в режиме открытого фискального чека не поддерживается для параметра модели Бит 23 (см. команду F7H);

1 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 21, см. команду F7H).

Прерывание тестового прогона

Код команды:	2Bh. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ:		2Bh. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Снятие показаний операционных регистров

Код команды:	2Сh. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль администратора или системного администратора или "СТАРШИЙ КАССИР"1 (4 байта)

Ответ:		2Сh. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 281, 29, 30

Примечание: 1 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 33, см. команду F7H).

Запрос структуры таблицы

Код команды:	2Dh. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Номер таблицы (1 байт)

Ответ:		2Dh. Длина сообщения: 45 байт.

Код ошибки (1 байт)

Название таблицы (401 байт)

Количество рядов (2 байта)

Количество полей (1 байт)

Примечание: 1 – текст более короткого названия завершается символом '\0' (код 0).

Запрос структуры поля

Код команды:	2Eh. Длина сообщения: 7 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Номер таблицы (1 байт)

Номер поля (1 байт)

Ответ:		2Eh. Длина сообщения: (44+X+X) байт.

Код ошибки (1 байт)

Название поля (401 байт)

Тип поля (1 байт) «0» – BIN, «1» – CHAR

Количество байт – X (1 байт)

Минимальное значение поля – для полей типа BIN (X байт)

Максимальное значение поля – для полей типа BIN (X байт)

Примечание: 1 – текст более короткого названия завершается символом '\0' (код 0).

Печать строки данным шрифтом

Код команды:	2Fh. Длина сообщения: 47 или 7+X1,2 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Флаги (1 байт)

Бит 0 – контрольная лента

Бит 1 – чековая лента

Бит 23 – подкладной документ

Бит 34 – слип-чек

Бит 61 – перенос строк5

Бит 71 – отложенная печать

Номер шрифта (1 байт) 0…255

Печатаемые символы6,7,8,9,10 (40 или X1,2 байт)

Ответ:		2Fh. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Примечание: см. Примечание к команде 12h.

Суточный отчет без гашения

Код команды:	40h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль администратора или системного администратора или "СТАРШИЙ КАССИР"1 (4 байта)

Ответ:		40h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 281, 29, 30

Примечание:

1 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 33, см. команду F7H).

Суточный отчет с гашением

Код команды:	41h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль администратора или системного администратора (4 байта)

Ответ:		41h. Длина сообщения: 3 (16) байт1.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 29, 30

Номер ФД (4 байта) 2

Фискальный признак (4 байта) 2

Дата и время (5 байт) DATE_TIME2

Примечание:

1, 2 – Если настройка «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» равна «1», в ответ добавляется фискальный признак сформированного документа  и поле «Дата и время» фактического времени формирования документа.  Наличие поддержки настройки «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Печать графики-512 с масштабированием1

Код команды:	4Dh. Длина сообщения: 12 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Начальная линия (2 байта) 1…600

Конечная линия (2 байта) 1…600

Коэффициент масштабирования точки по вертикали (1 байт) 1…255

Коэффициент масштабирования точки по горизонтали (1 байт) 1…6

Флаги (1 байт) Бит 0 – контрольная лента2, Бит 1 – чековая лента, Бит 23 – подкладной документ, Бит 34 – слип чек; Бит 75 – отложенная печать графики

Ответ:		4Dh. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Примечание:

1 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 42, см. команду F7H);

2 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 20, см. команду F7H);

3 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 21, см. команду F7H);

4 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 34, см. команду F7H); если Бит 7 установлен и фискальный чек открыт и установлена настройка "ПЕЧАТЬ ЧЕКА ПО ЗАКРЫТИЮ" в таблице 1, то графика будет распечатана перед фискальным чеком; если не установлен Бит 7, то графика печатается немедленно; результат печати можно проверить командой 10H;

5 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H).

Загрузка графики-5121

Код команды: 	4Eh. Длина сообщения: 11+X2 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Длина линии L (1 байт) 1…40 для T = 0; 1…643 для T = 1

Номер начальной линии (2 байта) 1…12004 для T = 0; 1…6005 для T = 1

Количество последующих линий N6 (2 байта) 1…12004 для T = 0; 1…6005 для T = 1

Тип графического буфера T (1 байт) 0 – для команд [расширенной] графики; 1 – для команд графики-512

Графическая информация (X2 = N * L байт)

Ответ:		4Eh. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Примечание:

1 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 42, см. команду F7H);

2 – максимальный размер графических данных (блок) зависит от длины сообщения (см. поле "Максимальная длина команды (N/LEN16)" в команде F7H); для максимальной длины сообщения 255 максимальный размер блока графики равен 244 и 242 байта для Протокола 1.X и Протокола 2.0 соответственно;

3 – в зависимости от модели ККТ (см. поле "Ширина графической линии в буфере графики-512" в команде F7H);

4 – при поддержке команд расширенной графики (C3H, C4H); при отсутствии – 1…200;

5 – в зависимости от модели ККТ (см. поле "Количество линий в буфере графики-512" в команде F7H);

6 – при L = 64 для максимальной длины сообщения 255 максимальный размер блока графики равен 3 линиям; для максимальной длины сообщения 1455 максимальный размер блока графики равен 22 линиям.

Печать графики с масштабированием1

Код команды:	4Fh. Длина сообщения: 9 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Начальная линия (1 байт) 1…200

Конечная линия (1 байт) 1…200

Масштабирование точки по вертикали (1 байт) «0» – нет

Масштабирование точки по горизонтали (1 байт) «0» – нет

Ответ:		4Fh. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1...30

Примечание: 1 – для параметра модели Бит 41, см. команду F7h.

Внесение

Код команды:	50h. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Сумма (5 байт)

Ответ:		50h. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Сквозной номер документа (2 байта)

Выплата

Код команды:	51h. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Сумма (5 байт)

Ответ:		51h. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Сквозной номер документа (2 байта)

Печать клише

Код команды:	52h. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Сумма (5 байт)

Ответ:		52h. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Конец документа

Код команды:	53h. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Режим печати (1 байт)

0 – печатать рекламный текст

1 – не печатать рекламный текст

Ответ:		53h. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Печать рекламного текста

Код команды:	54h. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ:		54h. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Возврат названия ошибки

Код команды:	6Bh. Длина сообщения: 2 байта.

Код ошибки (1 байт)

Ответ:		6Bh. Длина сообщения: (2+X байт).

Код ошибки (1 байт)

Название ошибки1 (X байт)

Примечание: в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 36, см. команду F7H);

1 – строка символов в кодировке WIN1251.

Аннулирование чека

Код команды:	88h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ:		88h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Подытог чека

Код команды:	89h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ:		89h. Длина сообщения: 8 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Подытог чека (5 байт) 0000000000…9999999999

Печать копии чека (Повтор документа)

Код команды:	8Ch. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ:		8Ch. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Примечание: команда выводит на печать копию последнего закрытого документа продажи, покупки1, возврата продажи1 и возврата покупки1;

1 – кроме некоторых моделей для стран СНГ.

Открыть чек

Код команды:	8Dh. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Тип документа (1 байт):

«0» – продажа

«1» – покупка

«2» – возврат продажи

«3» – возврат покупки

Ответ:		8Dh. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Продолжение печати

Код команды:	B0h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора, администратора или системного администратора (4 байта)

Ответ:		B0h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Загрузка графики

Код команды: 	C0h. Длина сообщения: 46 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Номер линии (1 байт) 0…199 или 11…2001

Графическая информация (40 байт)

Ответ:		C0h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Примечание: 1 – в зависимости от модели ККТ. (для параметра модели "Номер первой печатаемой линии в графике", см. команду F7H).

Печать графики

Код команды:	C1h. Длина сообщения: 7 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Начальная линия (1 байт) 1…200

Конечная линия (1 байт) 1…200

Ответ:		С1h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Печать штрих-кода EAN-13

Код команды:	C2h. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Штрих-код (5 байт) 000000000000…999999999999

Ответ:		С2h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Печать расширенной графики

Код команды:	C3h. Длина сообщения: 9 или 9+X1 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Начальная линия (2 байта) 1…1200

Конечная линия (2 байта) 1…1200

Флаги1 (X1 = 1 байт) Бит 0 – контрольная лента, Бит 1 – чековая лента, Бит 22 – подкладной документ, Бит 33 – слип чек; Бит 74 – отложенная печать графики

Ответ:		C3h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Примечание:

1 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 37, см. команду F7H);

2 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 21, см. команду F7H);

3 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 34, см. команду F7H); если фискальный чек открыт и установлена настройка "ПЕЧАТЬ ЧЕКА ПО ЗАКРЫТИЮ" в таблице 1, то графика будет распечатана перед фискальным чеком; если не стоит Бит 7 то графика печатается немедленно; результат печати можно проверить командой 10H;

4 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H).

Загрузка расширенной графики

Код команды: 	C4h. Длина сообщения: 47 или 7+X1,2 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Номер [первой3] линии (2 байта) 0…1199 или 14…12004

Графическая информация (40 или X3 = N*40 байт)

Ответ:		С4h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Примечание:

1 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H);

2 – максимальная длина графики зависит от длины сообщения (см. поле "Максимальная длина команды (N/LEN16)" в команде F7H);

3 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 35, см. команду F7H); режим блочной загрузки графики позволяет загружать N = 1…1200 линий (блок) одной командой; для максимальной длины сообщения 255 максимальный размер блока графики равен 6 линий; для максимальной длины сообщения 1455 максимальный размер блока графики равен 36 линий;

4 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели "Номер первой печатаемой линии в графике", см. команду F7H).

Печать графической линии (одномерный штрихкод)

Код команды: 	C5h. Длина сообщения: 7+Y или 7+11+Y байт.

Пароль оператора (4 байта)

Количество повторов линии (2 байта) 1…1200

Флаги1 (1 байт) Бит 0 – контрольная лента, Бит 1 – чековая лента, Бит 22 – подкладной документ, Бит 33 – слип чек; Бит 74 – отложенная печать графики

Графическая информация (Y5 байт)

Ответ:		C5h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Примечание:

1 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 37, см. команду F7H);

2 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 21, см. команду F7H);

3 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 34, см. команду F7H); если фискальный чек открыт и установлена настройка "ПЕЧАТЬ ЧЕКА ПО ЗАКРЫТИЮ" в таблице 1, то линия будет распечатана перед фискальным чеком; если не стоит Бит 7 то линия печатается немедленно; результат печати можно проверить командой 10H;

4 – в зависимости от модели ККТ (для параметра модели Бит 23, см. команду F7H);

5 – определяется полем "Ширина произвольной графической линии в байтах (печать одномерного штрих-кода)" в команде F7H; для узких принтеров Y = 40.

Суточный отчет с гашением в буфер

Код команды: 	C6h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ:		C6h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Печать отчета с гашением из буфера

Код команды: 	C7h. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ:		C7h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Запрос состояния принтера длинное

Код команды:	D0h. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Сумма (5 байт)

Ответ:		D0h. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Сквозной номер документа (2 байта)

Запрос состояния принтера короткое

Код команды:	D1h. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Сумма (5 байт)

Ответ:		D1h. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Сквозной номер документа (2 байта)

Загрузка данных

Код команды:	DDh. Длина сообщения: 71 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Тип данных (1 байт)

«0» – данные для двумерного штрих-кода

«1» – данные TLV или код маркировки

Порядковый номер блока данных (1 байт) 0...127

Данные (64 байта)

Ответ:		DDh. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Печать многомерного штрих-кода

Код команды: 	DEh. Длина сообщения: 15 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Тип штрих-кода (1 байт)

Длина данных штрих-кода (2 байта) 1...70891

Номер начального блока данных (1 байт) 0...127

Параметр 1 (1 байт)

Параметр 2 (1 байт)

Параметр 3 (1 байт)

Параметр 4 (1 байт)

Параметр 5 (1 байт)

Выравнивание (1 байт)

Ответ:		DEh. Длина сообщения: 3 байта или 122 байт.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Параметр 1 (1 байт) 2

Параметр 2 (1 байт) 2

Параметр 3 (1 байт) 2

Параметр 4 (1 байт) 2

Параметр 5 (1 байт) 2

Размер штрих-кода (горизонтальный) в точках (2 байта) 2

Размер штрих-кода (вертикальный) в точках (2 байта) 2

| Тип штрих-кода | Штрих-код |
| --- | --- |
| 0 | PDF 417 |
| 1 | DATAMATRIX |
| 2 | AZTEC |
| 3 | QR code |
| 1312 | QR code2 |

| Номер параметра | PDF 417 | DATAMATRIX | AZTEC | QR Code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number of columns | Encoding scheme | Encoding scheme | Version,0=auto; 40 (max) |
| 2 | Number of rows | Rotate | - | Mask; 8 (max) |
| 3 | Width of module | Dot size | Dot size | Dot size; 3...8 |
| 4 | Module height | Symbol size | Symbol size | - |
| 5 | Error correction level | - | Error correction level | Error correction level; 0...3=L,M,Q,H |

| Выравнивание | Тип выравнивания |
| --- | --- |
| 0 | По левому краю |
| 1 | По центру |
| 2 | По правому краю |

Примечание:

1 – в зависимости от версии печатаемого QR кода и типа данных;

2 – для типа штрих-кода (QR код).

Открыть смену

Код команды:	E0h1. Длина сообщения: 5 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ:		E0h. Длина сообщения: 3 (16) байт2.

Код ошибки (1 байт)

Порядковый номер оператора (1 байт) 1…30

Номер ФД (4 байта) 3

Фискальный признак (4 байта) 3

Дата и время (5 байт) DATE_TIME3

Примечание:

1- Команда переводит ККТ в режим «Открытой смены».

2, 3 – Если настройка «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» равна «1», в ответ добавляется фискальный признак сформированного документа  и поле «Дата и время» фактического времени формирования документа.  Наличие поддержки настройки «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Расширенный запрос

Код команды: 	F7h. Длина сообщения: 2+X байта.

Тип запроса (1 байт) 0…255

Данные (X1 байт)

Ответ: 		F7h. Длина сообщения: 2+Y1 байт.

Код ошибки (1 байт)

Данные (Y1 байт)

| Тип запроса 1 – ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ |  |
| --- | --- |
| Данные (Y1 = 31): числовые поля |  |
| Параметры модели (8 байт) | Битовое поле (назначение бит): 0 – Весовой датчик контрольной ленты 1 – Весовой датчик чековой ленты 2 – Оптический датчик контрольной ленты 3 – Оптический датчик чековой ленты 4 – Датчик крышки 5 – Рычаг термоголовки контрольной ленты 6 – Рычаг термоголовки чековой ленты 7 – Верхний датчик подкладного документа 8 – Нижний датчик подкладного документа 9 – Презентер поддерживается 10 – Поддержка команд работы с презентером 13 – Отрезчик поддерживается 14 – Состояние ДЯ как датчик бумаги в презентере 15 – Датчик денежного ящика 16 – Датчик бумаги на входе в презентер 17 – Датчик бумаги на выходе из презентера 18 – Купюроприемник поддерживается 19 – Клавиатура НИ поддерживается 20 – Контрольная лента поддерживается 21 – Подкладной документ поддерживается 22 – Поддержка команд нефискального документа 23 – Поддержка протокола Кассового Ядра (cashcore) 24 – Ведущие нули в ИНН 25 – Ведущие нули в РНМ 26 – Переворачивать байты при печати линии 27 – Блокировка ККТ по неверному паролю налогового инспектора 28 – Поддержка альтернативного нижнего уровня протокола ККТ 29 – Поддержка переноса строк символом '\n' (код 10) в командах печати строк 12H, 17H, 2FH 30 – Поддержка переноса строк номером шрифта (коды 1…9) в команде печати строк 2FH 31 – Поддержка переноса строк символом '\n' (код 10) в фискальных командах 80H…87H, 8AH, 8BH 32 – Поддержка переноса строк номером шрифта (коды 1…9) в фискальных командах 80H…87H, 8AH, 8BH 33 – Права "СТАРШИЙ КАССИР" (28) на снятие отчетов: X, операционных регистров, по отделам, по налогам, по кассирам, почасового, по товарам 34 – Поддержка Бит 3 "слип чек" в командах печати: строк 12H, 17H, 2FH, расширенной графики 4DH, C3H, графической линии C5H; поддержка поля "результат последней печати" в команде 10H короткого запроса состояния ККТ 35 – Поддержка блочной загрузки графики в команде C4H 36 – Поддержка команды 6BH "Возврат названия ошибоки" 37 – Поддержка флагов печати для команд печати расширенной графики C3H и печати графической линии C5H 38 – Зарезервировано 39 – Поддержка МФП 41 – Печать графики с масштабированием (команда 4FH) 42 – Загрузка и печать графики-512 (команды 4DH, 4EH) 43…63 – Зарезервированы |
| Ширина печати шрифтом 1 (1 байт) | 0 – запросить командой 26H "Прочитать параметры шрифта"; 1…255 |
| Ширина печати шрифтом 2 (1 байт) | 0 – запросить командой 26H "Прочитать параметры шрифта"; 1…255 |
| Номер первой печатаемой линии в графике (1 байт) | 0, 1, 2 |
| Количество цифр в ИНН (1 байт) | 12, 13, 14 |
| Количество цифр в РНМ (1 байт) | 8, 10 |
| Количество цифр в длинном РНМ (1 байт) | 0 – длинный РНМ не поддерживается; 8, 14 |
| Количество цифр в длинном заводском номере (1 байт) | 0 – длинный заводской номер не поддерживается; 10, 12, 14 |
| Пароль налогового инспектора по умолчанию (4 байта) | 00000000…99999999 |
| Пароль сист.админа по умолчанию (4 байта) | 00000000…99999999 |
| Номер таблицы "BLUETOOTH БЕСПРОВОДНОЙ МОДУЛЬ" настроек Bluetooth (1 байт) | 0 – таблица не поддерживается; 1…255 |
| Номер поля "НАЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ" (1 байт) | 0 – поле не поддерживается; 1…255 |
| Максимальная длина команды (N/LEN16) (2 байта) | 0 – по умолчанию; >>1…65535 |
| Ширина произвольной графической линии в байтах (печать одномерного штрих-кода) (1 байт) | 40 – для узких принтеров; 64, 72 – для широких принтеров |
| Ширина графической линии в буфере графики-512 (1 байт) | 0 – поле не поддерживается; 64 |
| Количество линий в буфере графики-512 (2 байта) | 0 – поле не поддерживается; 600, 960 |

Примечание: данная команда поддерживается с версии протокола 1.13;

1 – длина запроса или ответа может быть произвольной, т.к. допускается добавлять новые числовые поля в конец ответного сообщения.

2 – применяется для однократной записи ПО на заводе-изготовителе.

3 – признак завершения строки <'\r'>, <'\n'> (коды 13, 10).

Получить тип устройства

Код команды:	FCh. Длина сообщения: 1 байт.

Ответ:		FCh. Длина сообщения: (8+X) байт.

Код ошибки (1 байт)

Тип устройства (1 байт) 0…255

Подтип устройства (1 байт) 0…255

Версия протокола для данного устройства (1 байт) 0…255

Подверсия протокола для данного устройства (1 байт) 0…255

Модель устройства (1 байт) 0…255

Язык устройства (1 байт):

«0» – русский;

«1» – английский;

«2» – эстонский;

«3» – казахский;

«4» – белорусский;

«5» – армянский;

«6» – грузинский;

«7» – украинский;

«8» – киргизский;

«9» – туркменский;

«10» – молдавский;

Название устройства – строка символов в кодировке WIN1251. Количество байт, отводимое под название устройства, определяется в каждом конкретном случае самостоятельно разработчиками устройства (X байт)

Примечание: Команда предназначена для идентификации устройств.

| Устройство | Возвращаемое название устройства | Версия протокола | Подверсия протокола | Модель устройства | Язык устройства | Подтип устройства | Тип устройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШТРИХ-М-01Ф |  | ШТРИХ-М-01Ф | 1 | 14 | 250 | 0 | 0 | ККТ |
| ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф |  | ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф | 1 | 14 | 252 | 0 |  |  |
| РИТЕЙЛ-01Ф |  | РИТЕЙЛ-01Ф | 1 | 14 | 22 | 0 |  |  |
| ШТРИХ-ON-LINE |  | ШТРИХ-ON-LINE | 1 | 14 | 25 | 0 |  |  |
| РР-01Ф |  | РР-01Ф | 1 | 14 | 24 | 0 |  |  |
| РР-02Ф |  | РР-02Ф | 1 | 14 | 23 | 0 |  |  |
| РР-03Ф |  | РР-03Ф | 1 | 14 | 26 | 0 |  |  |
| РР-04Ф |  | РР-04Ф | 1 | 14 | 25 | 0 |  |  |
| ШТРИХ-МОБАЙЛ-Ф |  | ШТРИХ-МОБАЙЛ-Ф | 1 | 14 | 19 | 0 |  |  |
| ШТРИХ-МПЕЙ-Ф |  | ШТРИХ-МПЕЙ-Ф | 1 | 14 | 16 | 0 |  |  |
| NCR-001Ф |  | NCR-001Ф | 1 | 14 | 17 | 0 |  |  |
| ШТРИХ-ФР-02Ф |  | ШТРИХ-ФР-02Ф | 1 | 14 | 44 | 0 |  |  |
| ШТРИХ-МИНИ-02Ф |  | ШТРИХ-МИНИ-02Ф | 1 | 14 | 51 | 0 |  |  |
| ЭЛВЕС-ФР-Ф |  | ЭЛВЕС-ФР-Ф | 1 | 14 | 43 | 0 |  |  |
| ЯРУС-ТФ |  | ЯРУС-ТФ | 1 | 14 | 21 | 0 |  |  |
| ЯРУС М2100Ф |  | ЯРУС М2100Ф | 1 | 14 | 20 | 0 |  |  |
| ШТРИХ-М-02Ф (с УМ) |  | ШТРИХ-М-02Ф | 1 | 14 | 250 | 0 |  |  |
| ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф (с УМ) |  | ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф | 1 | 14 | 252 | 0 |  |  |
| ШТРИХ-МИНИ-01Ф (с УМ) |  | ШТРИХ-МИНИ-01Ф | 1 | 14 | 50 | 0 |  |  |
| ШТРИХ-ФР-01Ф (с УМ) |  | ШТРИХ-ФР-01Ф | 1 | 14 | 249 | 0 |  |  |
| ЭЛВЕС-МИНИ-Ф (с УМ) |  | ЭЛВЕС-МИНИ-Ф | 1 | 14 | 200 | 0 |  |  |
| ЭЛВЕС-МФ (с УМ) |  | ЭЛВЕС-МФ | 1 | 14 | 150 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | АСПД |

Запрос статуса ФН

Код команды 	FF01h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: 		FF01h. Длина сообщения: 33 байта.

Код ошибки (1 байт)

Состояние фазы жизни (1 байт):

Бит 0 – проведена настройка ФН

Бит 1 – открыт фискальный режим

Бит 2 – закрыт фискальный режим

Бит 3 – закончена передача фискальных данных в ОФД

Текущий документ (1 байт)

00h – нет открытого документа

01h – отчет о фискализации

02h – отчет об открытии смены

04h – кассовый чек

08h – отчет о закрытии смены

10h – отчет о закрытии фискального режима

11h – Бланк строкой отчетности

12h - Отчет об изменении параметров регистрации в связи с заменой ФН

13h – Отчет об изменении параметров регистрации

14h – Кассовый чек коррекции

15h – БСО коррекции

17h – Отчет о текущем состоянии расчетов

Данные документа (1 байт):

00 – нет данных документа

01 – получены данные документа

Состояние смены (1 байт):

00 – смена закрыта

01 – смена открыта

Флаги предупреждения (1 байт)

Дата и время (5 байт)

Номер ФН (16 байт) ASCII

Номер последнего ФД (4 байта)

Запрос номера ФН

Код команды 	FF02h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: 		FF02h. Длина сообщения: 19 байт.

Код ошибки (1 байт)

Номер ФН (16 байт) ASCII

Запрос срока действия ФН

Код команды 	FF03h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: 		FF03h. Длина сообщения: 6 байт.

Код ошибки (1 байт)

Срок действия (3 байта) ГГММДД

Осталось отчетов о регистрации (1 байт)

Выполнено отчетов о регистрации (1 байт)

Запрос версии ФН

Код команды 	FF04h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: 		FF04h. Длина сообщения: 20 байт.

Код ошибки (1 байт)

Строка версии программного обеспечения ФН (16 байт) ASCII

Тип программного обеспечения ФН (1 байт)

0 – отладочная версия

1 – серийная версия

Начать отчет о регистрации ККТ

Код команды 	FF05h. Длина сообщения: 7 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Тип отчета (1 байт):

00 – Отчет о регистрации КТТ

01 – Отчет об изменении параметров регистрации в связи с заменой ФН

02 – Отчет об изменении параметров регистрации ККТ без замены ФН

Ответ: 		FF05h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Сформировать отчёт о регистрации ККТ

Код команды 	FF06h. Длина сообщения: 40 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

ИНН (12 байт) ASCII

Регистрационный номер ККТ (20 байт) ASCII

Код налогообложения (1 байт):

Бит 0 – ОСН

Бит 1 – УСН доход

Бит 2 – УСН доход минус расход

Бит 3 – ЕНВД

Бит 4 – ЕСП

Бит 5 – ПСН

Режим работы (1 байт):

Бит 0 – Шифрование

Бит 1 – Автономный режим

Бит 2 – Автоматический режим

Бит 3 – Применение в сфере услуг

Бит 4 – Режим БСО

Бит 5 – Применение в Интернет

Ответ: 		FF06h. Длина сообщения: 11 (16) байт1.

Код ошибки (1 байт)

Номер ФД: 4 байта

Фискальный признак: 4 байта

Дата и время: 5 байт DATE_TIME2

Примечание:

1, 2 – Если настройка «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» равна «1», в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа.  Наличие поддержки настройки «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Сброс состояния ФН

Код команды 	FF07h. Длина сообщения: 7 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Код запроса (1 байт)

Ответ: 		FF07h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Отменить документ в ФН

Код команды 	FF08h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: 		FF08h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Запрос итогов последней фискализации (перерегистрации)

Код команды 	FF09h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ для ФФД 1.0 и 1.05: FF09h. Длина сообщения: 50 (55) байт.

Код ошибки (1 байт)

Дата и время (5 байт) DATE_TIME

ИНН (12 байт) ASCII

Регистрационный номер ККT (20 байт) ASCII

Код налогообложения (1 байт):

Бит 0 – ОСН

Бит 1 – УСН доход

Бит 2 – УСН доход минус расход

Бит 3 – ЕНВД

Бит 4 – ЕСП

Бит 5 – ПСН

Режим работы (1 байт)

Бит 0 – Шифрование

Бит 1 – Автономный режим

Бит 2 – Автоматический режим

Бит 3 – Применение в сфере услуг

Бит 4 – Режим БСО

Бит 5 – Применение в Интернет

Номер ФД (4 байта)

Фискальный признак (4 байта)

Дата и время (5 байт) DATE_TIME2

Ответ для ФФД 1.1 и 1.2: FF09h. Длина сообщения: 67 байт1.

Код ошибки (1 байт)

Дата и время (5 байт) DATE_TIME

ИНН (12 байт) ASCII

Регистрационный номер ККT (20 байт) ASCII

Код налогообложения (1 байт):

Бит 0 – ОСН

Бит 1 – УСН доход

Бит 2 – УСН доход минус расход

Бит 3 – ЕНВД

Бит 4 – ЕСП

Бит 5 – ПСН

Режим работы (1 байт):

Бит 0 – Шифрование

Бит 1 – Автономный режим

Бит 2 – Автоматический режим

Бит 3 – Применение в сфере услуг

Бит 4 – Режим БСО

Бит 5 – Применение в Интернет

Расширенные признаки работы ККТ (1 байт)

ИНН ОФД (12 байт) ASCII

Код причины изменения сведений о ККТ (4 байта)

Номер ФД (4 байта)

Фискальный признак (4 байта)

Примечание:

1, 2 – Если настройка «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» равна «1», в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа.  Наличие поддержки настройки «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Найти фискальный документ по номеру

Код команды 	FF0Ah. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Номер фискального документа (4 байта)

Ответ: 		FF0Аh. Длина сообщения 5+N байт.

Код ошибки (1 байт)

Тип фискального документа (1 байт)

Получена ли квитанция из ОФД (1 байт):

1 – да

0 – нет

Данные фискального документа в зависимости от типа документ (N байт)

Передать произвольную TLV структуру

Код команды 	FF0Ch. Длина сообщения: 6+N байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

TLV Структура: N байт (мах 250 байт)

Ответ: 		FF0Сh. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Запрос параметра открытия ФН

Код команды 	FF0Eh. Длина сообщения: 9 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Порядковый номер отчета о регистрации/перерегистрации (1 байт)

Номер тега (Тип Т, TLV параметра) (2 байта)

если T=FFFFh2, то читать TLV структуру командой FF3Bh

Ответ: 		FF0Eh. Длина сообщения: 3+X1 байт.

Код ошибки (1 байт)

TLV структура (X1 байт)

Примечание:

1 – длина ответного сообщения зависит от TLV структуры, возвращаемой ФН на заданный номер тега (кроме FFFFh);

2 – при запросе всех тегов TLV структура не возвращается (X=0).

Запросить о наличие данных в буфере

Код команды 	FF30h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: 		FF30h. Длина сообщения: 6 байта.

Код ошибки (1 байт)

Количество байт в буфере (2 байта):

0 – нет данных

Максимальный размер блока данных (1 байт)

Прочитать блок данных из буфера

Код команды 	FF31h. Длина сообщения: 9 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Начальное смещение (2 байта)

Количество запрашиваемых данных (1 байт)

Ответ: 		FF31h. Длина сообщения: 3+N байт.

Код ошибки (1 байт)

Данные (N байт)

Начать запись данных в буфер

Код команды 	FF32h. Длина сообщения: 8 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Размер данных (2 байта)

Ответ: 		FF32h. Длина сообщения: 4 байта.

Код ошибки (1 байт)

Максимальный размер блок данных (1 байт)

Записать блок данных в буфер

Код команды 	FF33h. Длина сообщения: 9+N байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Начальное смещение (2 байта)

Размер данных (1 байт)

Данные для записи (N байт)

Ответ: 		FF33h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Сформировать отчёт о перерегистрации ККТ

Код команды 	FF34h. Длина сообщения: 41 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

ИНН (12 байт) ASCII

Регистрационный номер ККТ (20 байт) ASCII

Код налогообложения (1 байт):

Бит 0 – ОСН

Бит 1 – УСН доход

Бит 2 – УСН доход минус расход

Бит 3 – ЕНВД

Бит 4 – ЕСП

Бит 5 – ПСН

Режим работы (1 байт):

Бит 0 – Шифрование

Бит 1 – Автономный режим

Бит 2 – Автоматический режим

Бит 3 – Применение в сфере услуг

Бит 4 – Режим БСО

Бит 5 – Применение в Интернет

Код причины перерегистрации (1 байт):

1 – Замена ФН

2 – Замена ОФД

3 – Изменение реквизитов

4 – Изменение настроек ККТ

Ответ: 		FF34h. Длина сообщения: 11 (16) байт1.

Код ошибки (1 байт)

Номер ФД (4 байта)

Фискальный признак (4 байта)

Дата и время (5 байт) DATE_TIME2

Примечание:

1, 2 – Если настройка «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» равна «1», в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа. Наличие поддержки настройки «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Начать формирование чека коррекции

Код команды 	FF35h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: 		FF35h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Сформировать чек коррекции

Код команды 	FF36h. Длина сообщения: 12 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Итог чека (5 байт)

Тип операции (1 байт)

Ответ: 		FF36h. Длина сообщения: 13 (18) байт1.

Код ошибки (1 байт)

Номер чека (2 байта)

Номер ФД (4 байта)

Фискальный признак (4 байта)

Дата и время (5 байт) DATE_TIME2

Примечание:

1, 2 – Если настройка «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» равна «1», в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа.  Наличие поддержки настройки «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Начать формирование отчёта о состоянии расчётов

Код команды 	FF37h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: 		FF37h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Сформировать отчёт о состоянии расчётов

Код команды 	FF38h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ:		FF38h. Длина сообщения: 18 (23) байт1.

Код ошибки (1 байт)

Номер ФД (4 байта)

Фискальный признак (4 байта)

Количество неподтверждённых документов (4 байта)

Дата первого неподтверждённого документа (3 байта) ГГММДД

Дата и время (5 байт) DATE_TIME2

Примечание:

1, 2 – Если настройка «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» равна «1», в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа.  Наличие поддержки настройки «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Получить статус информационного обмена

Код команды 	FF39h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: 		FF39h. Длина сообщения: 16 байт.

Код ошибки (1 байт)

Статус информационного обмена (1 байт):

Бит 0 – Транспортное соединение установлено

Бит 1 – Есть сообщение для передачи в ОФД

Бит 2 – Ожидание ответного сообщения (квитанции) от ОФД

Бит 3 – Есть команда от ОФД

Бит 4 – Изменились настройки соединения с ОФД

Бит 5 – Ожидание ответа на команду от ОФД

Состояние чтения сообщения (1 байт):

1 – Да

0 – Нет

Количество сообщений для ОФД (2 байта)

Номер документа для ОФД первого в очереди (4 байта)

Дата и время документа для ОФД первого в очереди: (5 байт)

Запросить фискальный документ в TLV формате

Код команды 	FF3Аh. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Номер фискального документа (4 байта)

Ответ: 		FF3Аh. Длина сообщения: 7 байт.

Код ошибки (1 байт)

Тип фискального документа (2 байта) STLV

Длина фискального документа (2 байта)

Чтение TLV фискального документа

Код команды 	FF3Bh. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: 		FF3Bh. Длина сообщения: 3+N байт.

Код ошибки (1 байт)

TLV структура (N байт)

Запрос квитанции о получении данных в ОФД по номеру документа

Код команды 	FF3Сh. Длина сообщения: 10 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Номер фискального документа (4 байта)

Ответ: 		FF3Сh. Длина сообщения: 3+N байт.

Код ошибки (1 байт)

Квитанция (N байт)

Начать закрытие фискального режима

Код команды 	FF3Dh. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: 		FF3Dh. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Закрыть фискальный режим

Код команды 	FF3Eh. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: 		FF3Eh. Длина сообщения: 11 (16) байт1.

Код ошибки (1 байт)

Номер ФД (4 байта)

Фискальный признак (4 байта)

Дата и время (5 байт) DATE_TIME2

Примечание:

1, 2 – Если настройка «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» равна «1», в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа.  Наличие поддержки настройки «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Запрос количества ФД на которые нет квитанции

Код команды 	FF3Fh. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: 		FF3Fh. Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт)

Количество неподтверждённых ФД (2 байта)

Запрос параметров текущей смены

Код команды 	FF40h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: 		FF40h. Длина сообщения: 8 байт.

Код ошибки (1 байт)

Состояние смены (1 байт)

Номер смены (2 байта)

Номер чека (2 байта)

Начать открытие смены

Код команды 	FF41h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: 		FF41h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Начать закрытие смены

Код команды 	FF42h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: 		FF42h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Закрытие чека V2

Код команды 	FF45h. Длина сообщения: 182 байта.

Пароль системного администратора (4 байта)

Сумма наличных (5 байт)

Сумма типа оплаты 2 (5 байт)

Сумма типа оплаты 3 (5 байт)

Сумма типа оплаты 4 (5 байт)

Сумма типа оплаты 5 (5 байт)

Сумма типа оплаты 6 (5 байт)

Сумма типа оплаты 7 (5 байт)

Сумма типа оплаты 8 (5 байт)

Сумма типа оплаты 9 (5 байт)

Сумма типа оплаты 10 (5 байт)

Сумма типа оплаты 11 (5 байт)

Сумма типа оплаты 12 (5 байт)

Сумма типа оплаты 13 (5 байт)

Сумма типа оплаты 14 (5 байт) предоплата

Сумма типа оплаты 15 (5 байт) постоплата

Сумма типа оплаты 16 (5 байт) встречное представление

Округление до рубля в копейках (1 байт)

Налог 1 (5 байт) НДС 18%

Налог 2 (5 байт) НДС 10%

Оборот по налогу 3 (5 байт) НДС 0%

Оборот по налогу 4 (5 байт) Без НДС

Налог 5 (5 байт) НДС расч. 18/118

Налог 6 (5 байт) НДС расч. 10/110

Система налогообложения (1 байт)1

Бит 0 – ОСН

Бит 1 – УСН доход

Бит 2 – УСН доход минус расход

Бит 3 – ЕНВД

Бит 4 – ЕСП

Бит 5 – ПСН

Текст (0-64 байт)

Ответ: 		FF45h. Длина сообщения: 16 (21) байт2.

Код ошибки (1 байт)

Сдача (5 байт)

Номер ФД (4 байта)

Фискальный признак (4 байта)

Дата и время (5 байт) DATE_TIME3

Примечание:

1 - Может быть только одна система налогообложения в чеке

2, 3 – Если настройка «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» равна «1», в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа.  Наличие поддержки настройки «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Типы оплаты 2-13 при передаче в ОФД суммируются и передаются как оплата «ЭЛЕКТРОННЫМ». В режиме начисления налогов 0 ( 1 Таблица) касса рассчитывает налоги самостоятельно исходя из проведенных в документе операций и налоги переданные в команде игнорируются. В режиме начисления налогов 1 налоги должны быть обязательно переданы из верхнего ПО.

Операция V2

Код команды 	FF46h. Длина сообщения: 160 байт.

Пароль (4 байта)

Тип операции (1 байт):

1 – Приход

2 – Возврат прихода

3 – Расход

4 – Возврат расхода

Количество (6 байт) 6 знаков после запятой

Цена (5 байт)

Сумма операций (5 байт)1

Налог (5 байт)2

Налоговая ставка (1 байт)

Номер отдела (1 байт)

0..16 – режим свободной продажи

255 – режим продажи по коду товара

Признак способа расчёта (1 байт)

Признак предмета расчёта (1 байт)

Наименование товара (0-128 байт) ASCII

Ответ: 		FF46h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Примечание:

1 - Если сумма операции 0xFFFFFFFFFF, то сумма операции рассчитывается кассой как цена х количество, в противном случае сумма операции берётся из команды и не должна отличаться более чем на ±1 коп. от рассчитанной кассой.

2 - В режиме начисления налогов 1 (1 Таблица) налоги на позицию и на чек должны передаваться из верхнего ПО. Если в сумме налога на позицию передать 0xFFFFFFFFFF то считается что сумма налога на позицию не указана, в противном случае сумма налога учитывается ФР и передаётся в ОФД. Для налогов 3 и 4 сумма налога всегда считается равной нулю и в ОФД не передаётся

Если строка c названием товара начинается символами //,  то  название товара, количество и сумма не печатаются на чеке, но присутствуют в электронной форме и передаются на сервер ОФД .

Сформировать чек коррекции V2

Код команды 	FF4Ah. Длина сообщения: 69 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Тип коррекции (1 байт)

Признак расчета (1 байт)

Сумма расчёта (5 байт)

Сумма по чеку наличными (5 байт)

Сумма по чеку электронными (5 байт)

Сумма по чеку предоплатой (5 байт)

Сумма по чеку постоплатой (5 байт)

Сумма по чеку встречным представлением (5 байт)

Сумма НДС 18% (5 байт)

Сумма НДС 10% (5 байт)

Сумма расчёта по ставке 0% (5 байт)

Сумма расчёта по чеку без НДС (5 байт)

Сумма расчёта по расч. ставке 18/118 (5 байт)

Сумма расчёта по расч. ставке 10/110 (5 байт)

Применяемая система налогообложения: 1 байт1

Бит 0 – ОСН

Бит 1 – УСН доход

Бит 2 – УСН доход минус расход

Бит 3 – ЕНВД

Бит 4 – ЕСП

Бит 5 – ПСН

Ответ: 		FF4Ah. Длина сообщения: 13 (18) байт2.

Код ошибки (1 байт)

Номер чека (2 байта)

Номер ФД (4 байта)

Фискальный признак (4 байта)

Дата и время (5 байт) DATE_TIME3

Примечание:

1 - Может быть только одна система налогообложения в чеке

2, 3 – Если настройка «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» равна «1», в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа.  Наличие поддержки настройки «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Запрос итогов фискализации (перерегистрации)V2

Код команды 	FF4Ch. Длина сообщения: 7 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Номер перерегистрации (1 байт)

Ответ для ФФД 1.0 и 1.05: FF4Ch. Длина сообщения: 51 байт.

Код ошибки (1 байт)

Дата и время (5 байт) DATE_TIME

ИНН (12 байт) ASCII

Регистрационный номер ККT (20 байт) ASCII

Код налогообложения (1 байт):

Бит 0 – ОСН

Бит 1 – УСН доход

Бит 2 – УСН доход минус расход

Бит 3 – ЕНВД

Бит 4 – ЕСП

Бит 5 – ПСН

Режим работы (1 байт):

Бит 0 – Шифрование

Бит 1 – Автономный режим

Бит 2 – Автоматический режим

Бит 3 – Применение в сфере услуг

Бит 4 – Режим БСО

Бит 5 – Применение в Интернет

Код причины перерегистрации1 (1 байт)

Номер ФД (4 байта)

Фискальный признак (4 байта)

Ответ для ФФД 1.1: FF4Сh. Длина сообщения: 67 байт.

Код ошибки (1 байт)

Дата и время (5 байт) DATE_TIME

ИНН (12 байт) ASCII

Регистрационный номер ККT (20 байт) ASCII

Код налогообложения (1 байт):

Бит 0 – ОСН

Бит 1 – УСН доход

Бит 2 – УСН доход минус расход

Бит 3 – ЕНВД

Бит 4 – ЕСП

Бит 5 – ПСН

Режим работы (1 байт):

Бит 0 – Шифрование

Бит 1 – Автономный режим

Бит 2 – Автоматический режим

Бит 3 – Применение в сфере услуг

Бит 4 – Режим БСО

Бит 5 – Применение в Интернет

Расширенные признаки работы ККТ (1 байт)

ИНН ОФД (12 байт) ASCII

Код причины изменения сведений о ККТ (4 байта)

Номер ФД (4 байта)

Фискальный признак (4 байта)

Примечание:

1 – поле возвращается для отчетов перерегистраций, если параметр номер перерегистации не равен 1.

Передать произвольную TLV структуру привязанную к операции

Код команды 	FF4DH. Длина сообщения: 6+N байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

TLV Структура (N байт) до 250 байт

Ответ: 		FF4Dh. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Запись блока данных прошивки ФР на SD карту

Код команды 	FF4Eh. Длина сообщения: 137 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Файл прошивки (1 байт):

0 – Загрузчик

1 – Прошивка

Номер блока (2 байта)

Блок данных (128 байт)

Ответ: 		FF4E. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Сгенерировать токен Mono

Код команды 	FF53h. Длина сообщения: 9 байт.

Ответ: 		FF53h. Длина сообщения: 11 байт.

Код ошибки (1 байт)

Данные токена (10 байт)

Проверка маркированного товара

Код команды 	FF61h. Длина сообщения: 10+X+Y байт.

Пароль оператора (4 байта)

Входные данные (4+X+Y байт)

Состав входных данных:

| Смещение | Длина | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 байт | Планируемый статус | Тег 2003 |
| 1 | 1 байт | Режим обработки | Тег 2102 (сейчас всегда «0») |
| 2 | 1 байт | Длина кода маркировки (КМ) в байтах (X) | Полная длина КМ |
| 3 | 1 байт | Длина списка TLV в байтах | Полная длина списка TLV |
| 4 | X байт | КМ | Сам КМ, как он был прочитан сканером |
| 4+X | Y байт | Список TLV | Если планируется частичное выбытие маркированного товара (согласно с тегом 2003), то необходимо сформировать буфер из тегов 2108 (мера) и 1023 (количество) и передать его здесь |

Ответ:		FF61h. Длина сообщения: 9+X байт.

Код ошибки (1 байт)

Результат проверки (6+N байт)

Состав данных результата проверки:

| Смещение | Длина | Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 байт | Статус локальной проверки | Тег 2004 |  |
| 1 | 1 байт | Причина, по которой не была проведена локальная проверка | См. Примечание 1 ниже |  |
| 2 | 1 байт | Распознанный тип КМ | Тег 2100 |  |
| 3 | 1 байт | Длина дополнительных параметров | Длина данных, идущих далее | Если автономный режим или если сервер не ответил в течение таймаута, то «0» |
| 4 | 1 байт | Код ответа ФН на команду онлайн-проверки | В соответствии и вводом ошибки ФН | Если 0x20, то в следующем байте возвращается причина в соответствии с Примечанием 2 ниже |
| 5 | 1 байт | Результат проверки КМ | Тег 2106 | Только если сервер ответил без ошибок |
| 6 | N байт | Список реквизитов ответа сервера | TLV List | Только если сервер ответил без ошибок |

Примечание:

1 – Причина того, что КМ не проверен в ФН:

0 – КМ проверен в ФН

1 – КМ данного типа не подлежит проверки в ФН

2 – ФН не содержит ключ проверки кода проверки этого КМ

3 – Проверка невозможна, так как отсутствуют идентификаторы применения GS1 91 и / или 92 или их формат неверный.

4 – Проверка КМ в ФН невозможна по иной причине

2 – Причина проблемы при обработке ответа:

1 – Неверный фискальный признак ответа;

2 – Неверный формат реквизиов ответа;

3 – Неверный номер запроса в ответе;

4 – Неверный номер ФН;

5 – Неверный CRC блока данных;

7 – Неверная длина ответа.

Синхронизировать регистры со счётчиком ФН

Код команды 	FF62h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: 		FF62h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Запрос ресурса свободной памяти в ФН

Код команды 	FF63h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: 		FF63h. Длина сообщения: 11 байт.

Код ошибки (1 байт)

Ресурс данных 5 летнего хранения 1 (4 байта)

Ресурс данных 30 дневного хранения 2 (4 байта)

Ресурс для хранения уведомлений о реализации маркированного товара3 (1 байт)

Примечание:

1 - Ориентировочное количество документов, которые можно создать в ФН.

2 - Размер свободной области (в килобайтах) для записи документов 30 дней хранения. После 30 дней работы значение может колебаться на постоянном уровне.

3 - Процент заполнения области хранения уведомлений о реализации маркированных товаров для ОИСМ. Параметр не возвращается если ФН зарегистрирован в режиме без поддержки работы с маркированным товарами.

Передача в ФН TLV из буфера

Код команды 	FF64h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль системного администратора (4 байта)

Ответ: 		FF64h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Примечание:

Позволяет передать в ФН предварительно загруженную в буфер TLV структуру. Позволяет передать TLV длиннее 250 байт. Буфер тот же что и для проверки маркировки.

Получить случайную последовательность

Код команды 	FF65h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ: 		FF65h. Длина сообщения: 19 байт.

Код ошибки (1 байт)

Данные (16 байт)

Авторизоваться

Код команды 	FF66h. Длина сообщения: 22 байта.

Пароль оператора (4 байта)

Данные для авторизации (16 байт)

Ответ: 		FF66h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Привязка маркированного товара к позиции

Код команды 	FF67h. Длина сообщения: 7+N байт.

Пароль оператора (4 байта)

Длина кода маркировки (1 байт)

Данные маркировки (N байт)

Признак ОСУ (1 байт) 1

Ответ: 		FF67h. Длина сообщения: 6+(6+N)4 байт.

Код ошибки (1 байт)

Распознанный тип кода (2 байта) 2

Тип Data Matrix (1 байт) 3

0 – КМ 88

1 – КМ симметричный

2 – КМ Табачный

3 – КМ 44

0 xFF– GS-1 без маркировки

Результат проверки (6+N байт)4 может отсутствовать (см. Примечание 1)

Примечание:

1 – Может отсутствовать. Для реализации позиции по ОСУ надо передать значение 0xFF.

2 – Таблица допустимых значений:

| Тип кода | Значение |
| --- | --- |
| EAN8 | 0x45 0x08 |
| EAN13 | 0x45 0x0D |
| ITF14 | 0x49 0x0E |
| GS-1 Data Matrix | 0x44 0x4D |
| RF метка меховых изделий | 0x52 0x46 |
| ЕГАИС-3 | 0xC5 0x14 |
| ЕГАИС-3 | 0xC5 0x1E |
| ОСУ EAN8 | 0x4F 0x08 |
| ОСУ EAN13 | 0x4F 0x0D |
| ОСУ GTIN ITF14 | 0x4F 0x0E |
| Нераспознанный код | 0x00 0x00 |

3 – Поле имеет смысл только если код распознан как GS-1 Data Matrix, в противном случае принимает значение 0.

4 – В случае если код маркировки не проверялся ранее командой FF61h «Проверка маркированного товара», ККТ сама её подаст и добывит ответ на неё к ответу на команду FF67h.

Состав данных результата проверки:

| Смещение | Длина | Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 байт | Статус локальной проверки | Тег 2004 |  |
| 1 | 1 байт | Причина, по которой не была проведена локальная проверка | См. Примечание 2 ниже |  |
| 2 | 1 байт | Распознанный тип КМ | Тег 2100 |  |
| 3 | 1 байт | Длина дополнительных параметров | Длина данных, идущих далее | Если автономный режим, то «0» |
| 4 | 1 байт | Код ответа ФН на команду онлайн-проверки | В соответствии и вводом ошибки ФН | Если 0x20, то в следующем байте возвращается причина в соответствии с Примечанием 3 ниже Значение 0xFF, если сервер не ответил в течение таймаута. |
| 5 | 1 байт | Результат проверки КМ | Тег 2106 | Только если сервер ответил без ошибок |
| 6 | N байт | Список реквизитов ответа сервера | TLV List | Только если сервер ответил без ошибок |

Примечание:

2 – Причина того, что КМ не проверен в ФН:

0 – КМ проверен в ФН

1 – КМ данного типа не подлежит проверки в ФН

2 – ФН не содержит ключ проверки кода проверки этого КМ

3 – Проверка невозможна, так как отсутствуют идентификаторы применения GS1 91 и / или 92 или их формат неверный.

4 – Проверка КМ в ФН невозможна по иной причине

3 – Причина проблемы при обработке ответа:

1 – Неверный фискальный признак ответа;

2 – Неверный формат реквизиов ответа;

3 – Неверный номер запроса в ответе;

4 – Неверный номер ФН;

5 – Неверный CRC блока данных;

7 – Неверная длина ответа.

Данная команда должна вызываться после привязки всех тегов к предмету расчета.

Получить состояние по передаче уведомлений о реализации маркированных товаров

Код команды 	FF68h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ:		FF68h. Длина сообщения: 13 байт.

Код ошибки (1 байт)

| Наименование | Тип | Длина | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Состояние по передачи уведомлений | Byte | 1 | 0 – нет активного обмена; 1 – начато чтение уведомления; 2 – ожидание квитанции на уведомление; |
| Количество уведомлений в очереди | Uint16, LE | 2 | 0, если на все уведомления была получена квитанция |
| Номер текущего уведомления | Uint32, LE | 4 | Номер уведомления для передачи, или уведомления, на которое ожидается квитанция |
| Дата и время текущего уведомления | DATE_TIME | 5 | 0, если на все уведомления получена квитанция |
| Процент заполнения области хранения уведомлений | Byte | 1 |  |

Код ошибки (1 байт) может принимать следующие значения:

| Код ответа | Описание | Комментарий (действия ККТ) |
| --- | --- | --- |
| 00h | Нет ошибки |  |
| 02h | Неверное состояние ФН | ФН был активирован в автономном режиме или уже начато чтение уведомления и состояние по передаче уведомлений имеет значение «1» – «начато чтение уведомления»: необходимо завершить или отменить начатое чтение уведомления |
| 32h | Запрещена работа с маркированными товарами | При регистрации ФН не был указан признак работы с маркированными товарами |

Принять или отвергнуть введенный код маркировки

Код команды 	FF69h. Длина сообщения: 7 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Решение (1 байт):

0 – Отвергнуть

1 – Принять

Ответ:		FF69h. Длина сообщения: 4 байта.

Код ошибки (1 байт)

Результат проверки (1 байт) тег 2106

Примечание:

Команду необходимо подавать после проверки каждого КМ!

Запрос статуса по работе с кодами маркировки

Код команды 	FF70h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ:		FF70h. Длина сообщения: 11 байт.

Код ошибки (1 байт)

Статус работы с кодами маркировки (8 байт)

| Наименование | Тип | Длина | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Состояние по проверке КМ | Byte | 1 | 0 – Таблица проверки КМ переполнена 1 – Нет КМ на проверке 2 – Передан КМ в команде B1h 3 – Сформирован запрос о коде маркировки при помощи команды B5h 4 – Получен и передан в ФН ответ на запрос при помощи команды B6h |
| Состояние по формированию уведомления о реализации маркированного товара | Byte | 1 | 0 – Уведомление о реализации маркированного товара не формируется 1 – Начато формирование уведомления о реализации маркированного товара 2 – Формирование уведомлений заблокировано из-за переполнения области временного хранения |
| Флаги разрешения команд работы с КМ | Byte | 1 | См. таблицу «Флаги разрешения команд работы с КМ» ниже |
| Количество сохранённых результатов проверки КМ | Byte | 1 | Количество КМ, результаты проверки которых сохранены в ФН командой B2h c кодом «1» |
| Количество КМ, включенных в уведомление о реализации маркированного товара | Byte | 1 |  |
| Предупреждение о заполнении области хранения уведомлений о реализации маркированного товара | Byte | 1 | В этом параметре ФН информирует ККТ о заполнении области хранения уведомлений о реализации маркированного товара. Возможные следующие значения параметра: 0 – Область заполнена менее чем на 50% 1 – Область заполнена от 50 до 80% 2 – Область заполнена от 80 до 90% 3 – Область заполнена более чем на 90% 4 – Область полностью заполнена, формирование новых уведомлений невозможно |
| Количество уведомлений в очереди | Uint16, LE | 2 | Количество неподтверждённых или невыгруженных уведомлений о реализации маркированного товара |

Флаги разрешения команд работы с КМ

| Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Код разрешенной команды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | B1h |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | B2h |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | B3h |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B5h |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | B6h |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B7h с дополнительным кодом 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B7h с дополнительным кодом 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B7h с дополнительным кодом 3 |

Начать выгрузку уведомлений о реализации маркированных товаров (в автономном режиме)

Код команды 	FF71h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ:		FF71h. Длина сообщения: 11 байт.

Код ошибки (1 байт)

Общее число уведомлений (2 байта)

Номер первого уведомления (4 байта)

Размер первого уведомления (2 байта)

Прочитать блок уведомления (в автономном режиме)

Код команды 	FF72h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора: 4 байта

Ответ:		FF72h. Длина сообщения: 11+N байт.

Код ошибки (1 байт)

Номер текущего уведомления (4 байта)

Полный размер текущего уведомления (2 байта)

Смещение от начала текущего уведомления (2 байта)

Блок данных (N байт)

Примечание:

ККТ выполняет поблочное чтение всех доступных уведомлений (максимально ККТ может прочитать блок 128 байт). Следует вызывать команду до получения ошибки «Нет данных» или на основании общего числа уведомлений, полученного подачей команды FF71h. Допускается прочитать лишь часть уведомлений и подтвердить их. В любой момент до подтверждения чтения можно вызвать команду FF71h и начать чтение неподтвержденных уведомлений заново.

Подтвердить выгрузку уведомления (в автономном режиме)

Код команды 	FF73h. Длина сообщения: 14 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Номер уведомления (4 байта) получается из ответа на команду FF72h

CRC16 (4 байта) контрольная сумма уведомления

Ответ:		FF73h. Длина сообщения: 3 байта.

Код ошибки (1 байт)

Коды реквизитов онлайн платежей Моби

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 01h | ID-транзакции по версии Алипей {параметр <wallet_payment_id>} |
| 02h | Способ оплаты: Алипей {параметр <wallet_type>} |
| 03h | User login ID {параметр <wallet_user_login>} |
| 04h | Время транзакции {параметр <payment_completion_datetime>} |
| 05h | Сумма (в валюте кошелька, CNY) |
| 06h | Курс конвертации <wallet_exchange_rate> |
| 07h | ID транзакции на стороне магазина {параметр <shop_payment_id>} |
| 08h | ID транзакции на стороне платежного агента {параметр <service_payment_id>} |
| 09h | Статус платежа в Моби |
| 0Ah | Причина статуса |

Запрос исполнения ФН

Код команды 	FF74h. Длина сообщения: 6 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ:		FF74h. Длина сообщения: 51 байт.

Код ошибки (1 байт)

Строка исполнения ФН  (48 байт)  ASCII

Запрос общего размера данных документа в ФН

Код команды 	FF75h. Длина сообщения: 14 байт.

Пароль оператора (4 байта)

Ответ:		FF75h. Длина сообщения: 11 байт.

Код ошибки (1 байт)

Размер в байтах текущего документа для ОФД ( 4 байта)

Размер в байтах текущего уведомления о реализации маркированных товаров для ОИСМ ( 4 байта)

Закрытие чека расширенное v3

Код команды 	FF76h. Длина сообщения: 202 байта.

Пароль системного администратора (4 байта)

Сумма наличных (5 байт)

Сумма типа оплаты 2 (5 байт)

Сумма типа оплаты 3 (5 байт)

Сумма типа оплаты 4 (5 байт)

Сумма типа оплаты 5 (5 байт)

Сумма типа оплаты 6 (5 байт)

Сумма типа оплаты 7 (5 байт)

Сумма типа оплаты 8 (5 байт)

Сумма типа оплаты 9 (5 байт)

Сумма типа оплаты 10 (5 байт)

Сумма типа оплаты 11 (5 байт)

Сумма типа оплаты 12 (5 байт)

Сумма типа оплаты 13 (5 байт)

Сумма типа оплаты 14 (5 байт) предоплата

Сумма типа оплаты 15 (5 байт) постоплата

Сумма типа оплаты 16 (5 байт) встречное представление

Округление до рубля в копейках (1 байт)

Налог 1 (5 байт)

Налог 2 (5 байт)

Налог 3 (5 байт)

Налог 4 (5 байт)

Налог 5 (5 байт)

Налог 6 (5 байт)

Налог 7 (5 байт)

Налог 8 (5 байт)

Налог 9 (5 байт)

Налог 10 (5 байт)

Система налогообложения (1 байт)1

Бит 0 – ОСН

Бит 1 – УСН доход

Бит 2 – УСН доход минус расход

Бит 3 – ЕНВД

Бит 4 – ЕСП

Бит 5 – ПСН

Текст (0-64 байт)

Ответ: 		FF76h. Длина сообщения: 16 (21) байт2.

Код ошибки (1 байт)

Сдача (5 байт)

Номер ФД (4 байта)

Фискальный признак (4 байта)

Дата и время (5 байт) DATE_TIME3

Примечание:

1 - Может быть только одна система налогообложения в чеке

2, 3 – Если настройка «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» равна «1», в ответ добавляется поле «Дата и время» фактического времени формирования документа.  Наличие поддержки настройки «РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД» можно узнать из команды расширенного запроса 0xF7 (50 бит).

Типы оплаты 2-13 при передаче в ОФД суммируются и передаются как оплата «ЭЛЕКТРОННЫМ». В режиме начисления налогов 0 ( 1 Таблица) касса рассчитывает налоги самостоятельно исходя из проведенных в документе операций и налоги переданные в команде игнорируются. В режиме начисления налогов 1 налоги должны быть обязательно переданы из верхнего ПО.

Коды ошибок

Примечание 1: В столбце «Устройство» указывается источник возникновения ошибки: фискальный накопитель (ФН) или сама ККТ.

Примечание 2: Для параметра модели Бит 36 (см. команду F7H), описание ошибок может отличаться.

| Код ошибки |  | Устройство | Описание ошибки | Коментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEX | DEC |  |  |  |  |
| 00h | 0 | ФН | Ошибок нет |  |
| 01h | 1 | ФН | Неизвестная команда, неверный формат посылки или неизвестные параметры | Команда с таким кодом не найдена. Или формат, длина, состав (тип, формат) параметров не соответствует спецификации |
| 02h | 2 | ФН | Другое состояние ФН | Данная команда требует другого состояния ФН |
| 03h | 3 | ФН | Отказ ФН | Запросить расширенные сведения об ошибке |
| 04h | 4 | ФН | Отказ КС | Запросить расширенные сведения об ошибке |
| 05h | 5 | ФН | Параметры команды не соответствуют сроку жизни ФН |  |
| 07h | 7 | ФН | Неверные дата и/или время | Дата и время операции не соответствуют логике работы ФН |
| 08h | 8 | ФН | Нет запрошенных данных | Запрошенные данные отсутствуют в Архиве ФН |
| 09h | 9 | ФН | Некорректное значение параметров команды | Параметры команды имеют правильный формат, но их значение не верно |
| 10h | 16 | ФН | Превышение размеров TLV данных | Размер передаваемых TLV данных превысил допустимый |
| 11h | 17 | ФН | Нет транспортного соединения | Транспортное соединение (ТС) отсутствует. Необходимо установить ТС с ОФД и передать в ФН команду «Транспортное соединение с ОФД» |
| 12h | 18 | ФН | Исчерпан ресурс ФН | Требуется закрытие фискального режима |
| 14h | 20 | ФН | Ограничение ресурса ФН | Ресурс для хранения документов для ОФД исчерпан |
| 16h | 22 | ФН | Продолжительность смены более 24 часов | Продолжительность смены более 24 часов |
| 17h | 23 | ФН | Некорректные данные о промежутке времени между фискальными документами | Разница более чем на 5 минут отличается от разницы определенному по внутреннему таймеру ФН. |
| 20h | 32 | ФН | Сообщение от ОФД не может быть принято | Сообщение ОФД не может быть принято, расширенные данные ответа указывают причину |
| 2Fh | 47 | ККТ | Таймаут обмена с ФН |  |
| 30h | 48 | ККТ | ФН не отвечает |  |
| 33h | 51 | ККТ | Некорректные параметры в команде |  |
| 34h | 52 | ККТ | Нет данных |  |
| 35h | 53 | ККТ | Некорректный параметр при данных настройках |  |
| 36h | 54 | ККТ | Некорректные параметры в команде для данной реализации ККТ |  |
| 37h | 55 | ККТ | Команда не поддерживается в данной реализации ККТ |  |
| 38h | 56 | ККТ | Ошибка в ПЗУ |  |
| 39h | 57 | ККТ | Внутренняя ошибка ПО ККТ |  |
| 3Ah | 58 | ККТ | Переполнение накопления по надбавкам в смене |  |
| 3Ch | 60 | ККТ | Смена открыта операция невозможна |  |
| 3Dh | 61 | ККТ | Смена открыта операция невозможна |  |
| 3Eh | 62 | ККТ | Переполнение накопления по секциям в смене |  |
| 3Fh | 63 | ККТ | Переполнение накопления по скидкам в смене |  |
| 40h | 64 | ККТ | Переполнение диапазона скидок |  |
| 41h | 65 | ККТ | Переполнение диапазона оплаты наличными |  |
| 42h | 66 | ККТ | Переполнение диапазона оплаты типом 2 |  |
| 43h | 67 | ККТ | Переполнение диапазона оплаты типом 3 |  |
| 44h | 68 | ККТ | Переполнение диапазона оплаты типом 4 |  |
| 45h | 69 | ККТ | Cумма всех типов оплаты меньше итога чека |  |
| 46h | 70 | ККТ | Не хватает наличности в кассе |  |
| 47h | 71 | ККТ | Переполнение накопления по налогам в смене |  |
| 48h | 72 | ККТ | Переполнение итога чека |  |
| 49h | 73 | ККТ | Операция невозможна в открытом чеке данного типа |  |
| 4Ah | 74 | ККТ | Открыт чек – операция невозможна |  |
| 4Bh | 75 | ККТ | Буфер чека переполнен |  |
| 4Ch | 76 | ККТ | Переполнение накопления по обороту налогов в смене |  |
| 4Dh | 77 | ККТ | Вносимая безналичной оплатой сумма больше суммы чека |  |
| 4Eh | 78 | ККТ | Смена превысила 24 часа |  |
| 4Fh | 79 | ККТ | Неверный пароль |  |
| 50h | 80 | ККТ | Идет печать результатов выполнения предыдущей команды |  |
| 51h | 81 | ККТ | Переполнение накоплений наличными в смене |  |
| 52h | 82 | ККТ | Переполнение накоплений по типу оплаты 2 в смене |  |
| 53h | 83 | ККТ | Переполнение накоплений по типу оплаты 3 в смене |  |
| 54h | 84 | ККТ | Переполнение накоплений по типу оплаты 4 в смене |  |
| 55h | 85 | ККТ | Чек закрыт – операция невозможна |  |
| 56h | 86 | ККТ | Нет документа для повтора |  |
| 58h | 88 | ККТ | Ожидание команды продолжения печати |  |
| 59h | 89 | ККТ | Документ открыт другим оператором |  |
| 5Bh | 91 | ККТ | Переполнение диапазона надбавок |  |
| 5Ch | 92 | ККТ | Понижено напряжение 24В |  |
| 5Dh | 93 | ККТ | Таблица не определена |  |
| 5Eh | 94 | ККТ | Неверная операция |  |
| 5Fh | 95 | ККТ | Отрицательный итог чека |  |
| 60h | 96 | ККТ | Переполнение при умножении |  |
| 61h | 97 | ККТ | Переполнение диапазона цены |  |
| 62h | 98 | ККТ | Переполнение диапазона количества |  |
| 63h | 99 | ККТ | Переполнение диапазона отдела |  |
| 65h | 101 | ККТ | Не хватает денег в секции |  |
| 66h | 102 | ККТ | Переполнение денег в секции |  |
| 68h | 104 | ККТ | Не хватает денег по обороту налогов |  |
| 69h | 105 | ККТ | Переполнение денег по обороту налогов |  |
| 6Ah | 106 | ККТ | Ошибка питания в момент ответа по I2C |  |
| 6Bh | 107 | ККТ | Нет чековой ленты |  |
| 6Dh | 109 | ККТ | Не хватает денег по налогу |  |
| 6Eh | 110 | ККТ | Переполнение денег по налогу |  |
| 6Fh | 111 | ККТ | Переполнение по выплате в смене |  |
| 71h | 113 | ККТ | Ошибка отрезчика |  |
| 72h | 114 | ККТ | Команда не поддерживается в данном подрежиме |  |
| 73h | 115 | ККТ | Команда не поддерживается в данном режиме |  |
| 74h | 116 | ККТ | Ошибка ОЗУ |  |
| 75h | 117 | ККТ | Ошибка питания |  |
| 77h | 119 | ККТ | Ошибка принтера: нет сигнала с датчиков |  |
| 78h | 120 | ККТ | Замена ПО |  |
| 7Ah | 122 | ККТ | Поле не редактируется |  |
| 7Bh | 123 | ККТ | Ошибка оборудования |  |
| 7Ch | 124 | ККТ | Не совпадает дата |  |
| 7Dh | 125 | ККТ | Неверный формат даты |  |
| 7Eh | 126 | ККТ | Неверное значение в поле длины |  |
| 7Fh | 127 | ККТ | Переполнение диапазона итога чека |  |
| 84h | 132 | ККТ | Переполнение наличности |  |
| 85h | 133 | ККТ | Переполнение по продажам в смене |  |
| 86h | 134 | ККТ | Переполнение по покупкам в смене |  |
| 87h | 135 | ККТ | Переполнение по возвратам продаж в смене |  |
| 88h | 136 | ККТ | Переполнение по возвратам покупок в смене |  |
| 89h | 137 | ККТ | Переполнение по внесению в смене |  |
| 8Ah | 138 | ККТ | Переполнение по надбавкам в чеке |  |
| 8Bh | 139 | ККТ | Переполнение по скидкам в чеке |  |
| 8Ch | 140 | ККТ | Отрицательный итог надбавки в чеке |  |
| 8Dh | 141 | ККТ | Отрицательный итог скидки в чеке |  |
| 8Eh | 142 | ККТ | Нулевой итог чека |  |
| 90h | 144 | ККТ | Поле превышает размер, установленный в настройках |  |
| 91h | 145 | ККТ | Выход за границу поля печати при данных настройках шрифта |  |
| 92h | 146 | ККТ | Наложение полей |  |
| 93h | 147 | ККТ | Восстановление ОЗУ прошло успешно |  |
| 94h | 148 | ККТ | Исчерпан лимит операций в чеке |  |
| А0h | 160 | ФН | Запрещена работа с маркированным товарами | При активации ФН 1.2 не был установлен признак работы с маркированными товарами |
| A1h | 161 | ФН | Неверная последовательность команд группы BXh | Нарушена правильная последовательность подачи команд для обработки маркированных товаров |
| A2h | 162 | ФН | Работа с маркированными товарами временно заблокирована | Область временного хранения уведомлений о реализации маркированного товара полностью заполнена. Невозможно формирование новых уведомлений |
| A3h | 163 | ФН | Переполнена таблица проверки кодов маркировки | ФН допускает включение в чек не более 128 штук КМ. ФН сохраняет результаты проверки КМ в таблице проверки |
| A4h | 164 | ФН | В блоке TLV отсутствуют необходимые реквизиты | В переданном блоке данных, который должен содержать реквизиты в TLV формате, отсутствуют необходимые реквизиты. Такой код ошибки может сопровождаться в ответе ФН номером отсутствующего реквизита в формате Uint16, LE |
| A5h | 165 | ФН | В реквизите 2007 содержится КМ, который ранее не проверялся в ФН |  |
| C0h | 192 | ККТ | Контроль даты и времени (подтвердите дату и время) |  |
| C2h | 194 | ККТ | Превышение напряжения в блоке питания |  |
| C4h | 196 | ККТ | Несовпадение номеров смен |  |
| C7h | 199 | ККТ | Поле не редактируется в данном режиме |  |
| С8h | 200 | ККТ | Ошибка принтера |  |
| D1h | 209 | ККТ | нет документов в буфере |  |
| D2h | 210 | ККТ | модем не работает |  |
| D3h | 211 | ККТ | КМ не может быть декодирован, ошибка формата GS1 |  |
| D4h | 212 | ККТ | код маркировки фальсифицирован |  |
| D5h | 213 | ККТ | ошибка аутентификации |  |

Примечание 3:  Ошибки ККТ могут отображаться на чеке, но не отображаться в тесте драйвера.

Приложение 1 Режимы и подрежимы ККТ

Режим ККТ – одно из состояний ККТ, в котором она может находиться. Режимы ККТ описываются одним байтом: младший полубайт – номер режима, старший полубайт – битовое поле, определяющее статус режима (для режимов 8, 13 и 14). Номера и назначение режимов и статусов:

- Выдача данных.

- Открытая смена, 24 часа не кончились.

- Открытая смена, 24 часа кончились.

- Закрытая смена.

- Блокировка по неправильному паролю налогового инспектора.

- Ожидание подтверждения ввода даты.

- Разрешение изменения положения десятичной точки1.

- Открытый документ:

  - Продажа.

  - Покупка.

  - Возврат продажи.

  - Возврат покупки.

  - Нефискальный1.

- Режим разрешения технологического обнуления. В этот режим ККТ переходит по включению питания, если некорректна информация в энергонезависимом ОЗУ ККТ.

- Тестовый прогон.

- Печать полного фискального отчета.

- Работа с фискальным подкладным документом1:

  - Продажа (открыт).

  - Покупка (открыт).

  - Возврат продажи (открыт).

  - Возврат покупки (открыт).

- Печать подкладного документа1.

  - Ожидание загрузки.

  - Загрузка и позиционирование.

  - Позиционирование.

  - Печать.

  - Печать закончена.

  - Выброс документа.

  - Ожидание извлечения.

- Фискальный подкладной документ сформирован1.

Подрежим ККТ – одно из состояний ККТ , в котором он может находиться. Номера и назначение подрежимов:

- Бумага есть – ККТ не в фазе печати операции – может принимать от хоста команды, связанные с печатью на том документе, датчик которого сообщает о наличии бумаги.

- Пассивное отсутствие бумаги – ККТ не в фазе печати операции – не принимает от хоста команды, связанные с печатью на том документе, датчик которого сообщает об отсутствии бумаги.

- Активное отсутствие бумаги – ККТ в фазе печати операции – принимает только команды, не связанные с печатью. Переход из этого подрежима только в подрежим 3.

- После активного отсутствия бумаги – ККТ ждет команду продолжения печати. Кроме этого принимает команды, не связанные с печатью.

- Фаза печати операции полных фискальных отчетов1 – ККТ не принимает от хоста команды, связанные с печатью, кроме команды прерывания печати.

- Фаза печати операции – ККТ не принимает от хоста команды, связанные с печатью.

Примечание: 1 – в зависимости от модели ККТ.

Приложение 2 Алгоритм обмена стандартного протокола

Примечание: При работе с ККТ по RNDIS после подтверждения 0x06 (ACK) получения ответа на команду приходит 1 байт 0xFF (на уровне данных).

| Стандартный служебный символ | КОД, HEX |
| --- | --- |
| ENQ | 5 |
| STX | 2 |
| ACK | 6 |
| NAK | 15 |

Приложение 4 Актуальность флагов ККТ для моделей и версий ККТ

| ФЛАГИ |  | НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ ККТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер бита в битовом поле | Описание флага | ШТРИХ-М-01Ф | ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф | РИТЕЙЛ-01Ф | ШТРИХ-ON-LINE | РР-01Ф | РР-02Ф | РР-03Ф | РР-04Ф | ШТРИХ-МОБАЙЛ-Ф | ШТРИХ-МПЕЙ-Ф | NCR-001Ф | ШТРИХ-ФР-02 | ШТРИХ-МИНИ-02Ф | ЭЛВНС-ФР-Ф | ЯРУС-ТФ | ЯРУСМ2100 | ШТРИХ-М-02Ф | ШТРИХ-ЛАЙТ-02-Ф | ШТРИХ-МИНИ-01Ф | ШТРИХ-ФР-01Ф | ЭЛВЕС-МИНИ-Ф | ЭЛВЕС-МФ |
| 0 (0x0001) | Рулон операционного журнала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 1 (0x0002) | Рулон чековой ленты | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  | + | + | + | + | - | - |
| 6 (0x0040) | Оптический датчик операционного журнала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 7 (0x0080) | Оптический датчик чековой ленты | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + |
| 8 (0x0100) | Рычаг термоголовки операционного журнала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 9 (0x0200) | Рычаг термоголовки чековой ленты | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
| 10 (0x0400) | Крышка корпуса ФР | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
| 11 (0x0800) | Денежный ящик | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
| 12 (0x1000) | Крышка корпуса ККТ контрольной ленты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |